| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ TOM II 1/5 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKLADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | KONSTRUKCYJNA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVIII – HALA ŁADOWANIA WÓZKÓW WIDŁOWYCH |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY mgr inż. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

SPIS TREŚCI :

TOM 1 – ARCHITEKTURA

TOM 2 – KONSTRUKCJE

TOM 3- INSTALACJE SANITARNE

TOM 4 – INSTALACJE ELKTRYCZNE

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

TOM 6 – BRANŻA DROGOWA

W TYM TOM 2:

Tom 1/5 – Projekt techniczny fundamentów oraz elementów murowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”

Tom 2/5 – Projekt techniczny słupów prefabrykowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

Tom 3/5 – Projekt techniczny belek i wiązarów prefabrykowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

Tom 4/5 – Projekt techniczny posadzki budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

Tom 5/5 – Projekt techniczny ryglówki połaciowej, bramowej, drzwiowej budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”.

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	5

1	Podstawa opracowania	6

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	7

2.1	Przedmiot opracowania	7

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	7

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	7

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	7

3	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	8

3.1	Opinia geotechniczna	8

3.2	Sposób posadowienia obiektu budowlanego	8

4	Zestawienie obciążeń	9

4.1	Dach hali	9

4.2	Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm	9

5	Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń	10

5.1	Izometria modeli obliczeniowych	10

5.2	Obwiednia reakcji podporowych	11

6	Wymiarowanie fundamentów	14

6.1	Stopa SF-1	14

6.2	STOPA SF-2	16

6.3	STOPA SF-3	18

6.4	STPOA SF-4	20

6.5	Ławy fundamentowa	22

7	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	24

8	Załączniki	25

8.1	Kopia uprawnień i przynależność do izby	25

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| K-0.1 | STOPA SF-1 |
| K-0.2 | STOPA SF-2 |
| K-0.3 | STOPA SF-3 |
| K-0.4 | STOPA SF-4 |
| K-0.5 | ŁAWA Ł-1 |
| K-0.6 | BELKI PODWALINOWE |
| K-0.7 | WIEŃCE I NADPROŻE |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 1/5 – Projekt techniczny fundamentów oraz elementów murowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”

pod nazwą inwestycji:

„BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ”

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

# Podstawa opracowania

- Wielobranżowy projekt budowlany obiektu

- Do obliczeń elementów konstrukcji uwzględniono odpowiednie kombinacje normowe stosując jednocześnie właściwe współczynniki obliczeniowe. Szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz wyniki zamieszczone są w archiwum komputerowym jednostki projektowej. W obliczeniach uwzględniono niżej wymienione przypadki obciążeń stałych i zmiennych środowiskowych z których utworzono kombinacje normowe:

- ciężar własny konstrukcji,

- parcie wiatru na konstrukcję dachu i ścian (wariant nawietrzny i zawietrzny),

- obciążenie śniegiem.

- obciążenie technologiczne

- Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji”

- PN-EN 1991:2004 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”

- PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”

- PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”

- PN-EN 1993-1-1:2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków”

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

- PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne”

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- Lokalizacja w 1 strefie wiatrowej oraz 2 strefie śniegowej.

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę budynku handlu hurtowego „EKOHALA” , budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką  istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę budynku ładownia wózków widłowych „Wózkowni”

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem przemysłowym służącym celom ładownia akumulatorów w wózkach widłowych które operują w ramach prowadzonej działalności na terenie rynku hurtowego. W budynku ponadto będą wydzielone miejsca postojowe dla wózków gazowych

Kategoria obiektu budowlanego XVIII

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę punktu ładowania wózków widłowych.

W hali wydzielono oddzielne dwie części budynku :

Część 1 – przeznaczona do parkowania wózków spalinowych napędzanych gazem LPG – 78 stanowisk postojowych

Część 2 – przeznaczona do ładowania akumulatorów w wózkach z napędem elektrycznym – 18 stanowisk postojowych

# Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

## Opinia geotechniczna

Dla planowanej inwestycji sporządzono dokumentację geotechniczną

W podłożu występują proste warunki gruntowe. Pod warstwą gleby (warstwa Ia) oraz nasypów o miąższości ok. 0.6-2.5m (warstwa Ib) występują grunty zastoiskowe wykształcone jako pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste (warstwa II)  o miąższości ok. 0.3-1.6m. Poniżej występują średnio zagęszczone i zagęszczone piaski wodnolodowcowe (warstwa IIIa i IIIb). Lokalnie na głębokości 5.0- 5.5m poniżej piasków nawiercono półzwarte gliny zwałowe (warstwa IV).

- Głębokość przemarzania dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

- Warunki gruntowe uznano za proste; warunki wodne: korzystne (nie projektuje się podpiwniczenia budynków)

- Planowaną inwestycję zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

## Sposób posadowienia obiektu budowlanego

Założono posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać szczegółowy projekt wykonawczy posadowienia, uwzględniający lokalne warunki gruntowe.

# Zestawienie obciążeń

## Dach hali

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T200.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | RYGLE PREFABRYKOWANE IVO 1500X500 | stałe | 0,00 | -- | 1,00 | 0,00 |
|  | Σ: |  | 2,25 |  |  | 3,27 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.24 cm [24,00kN/m³·0,24m] | stałe | 5,76 | -- | 1,35 | 7,78 |
| 3. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.12 cm [0,5kN/m³·0,12m] | stałe | 0,06 | -- | 1,00 | 0,06 |
|  | Σ: |  | 6,11 |  |  | 8,13 |

# Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń

## Izometria modeli obliczeniowych

Model obliczeniowy hali.

## Obwiednia reakcji podporowych

Obwiednia reakcji Fz hali.

Obwiednia reakcji Fx hali.

Obwiednia reakcji Fy hali.

Obwiednia reakcji Mx hali.

Obwiednia reakcji My hali.

Obwiednia reakcji Mz hali.

# Wymiarowanie fundamentów

## Stopa SF-1

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 2,80 m 	Dmin = 2,80 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 470,00 | 22,00 | 36,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 16 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 16 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 4044,2 kN, QfNL = 4281,0 kN

Nr = 614,1 kN   <  m·QfN = 0,81·4044,2 kN = 3275,8 kN 	(18,7%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 289,9 kN

Tr = 22,6 kN   <   m·QfT = 0,72·289,9 kN = 208,7 kN 	(10,8%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 44,80 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 434,80 kNm

Mo = 44,80 kNm   <  m·Mu = 0,72·434,8 kNm = 313,1 kNm 	(14,3%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,18 cm, wtórne  s''= 0,09 cm, całkowite s = 0,27 cm

s = 0,27 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(27,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,28 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 102,7 kN

Nośność na przebicie NRd = 245,2 kN

NSd = 102,7 kN   <  NRd = 245,2 kN 	(41,9%)

## STOPA SF-2

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 2,80 m 	Dmin = 2,80 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 380,00 | 5,50 | 42,00 | 18,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 4096,7 kN, QfNL = 3928,5 kN

Nr = 524,1 kN   <  m·QfN = 0,81·3928,5 kN = 3182,1 kN 	(16,5%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 244,9 kN

Tr = 18,8 kN   <   m·QfT = 0,72·244,9 kN = 176,3 kN 	(10,7%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 44,20 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 367,30 kNm

Mo = 44,20 kNm   <  m·Mu = 0,72·367,3 kNm = 264,5 kNm 	(16,7%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,14 cm, wtórne  s''= 0,09 cm, całkowite s = 0,23 cm

s = 0,23 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(22,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,27 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 92,7 kN

Nośność na przebicie NRd = 249,4 kN

NSd = 92,7 kN   <  NRd = 249,4 kN 	(37,2%)

## STOPA SF-3

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 2,80 m 	Dmin = 2,80 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 160,00 | 6,00 | 42,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 16 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 16 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 3409,5 kN, QfNL = 3240,8 kN

Nr = 304,1 kN   <  m·QfN = 0,81·3240,8 kN = 2625,0 kN 	(11,6%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 134,9 kN

Tr = 16,2 kN   <   m·QfT = 0,72·134,9 kN = 97,1 kN 	(16,6%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 44,40 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 202,30 kNm

Mo = 44,40 kNm   <  m·Mu = 0,72·202,3 kNm = 145,7 kNm 	(30,5%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtórne  s''= 0,09 cm, całkowite s = 0,12 cm

s = 0,12 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(12,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,28 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 66,8 kN

Nośność na przebicie NRd = 245,2 kN

NSd = 66,8 kN   <  NRd = 245,2 kN 	(27,2%)

## STPOA SF-4

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 2,80 m 	Dmin = 2,80 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 131,00 | 15,00 | 28,00 | 10,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-SPRAWDZENIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 3233,8 kN, QfNL = 3353,1 kN

Nr = 275,1 kN   <  m·QfN = 0,81·3233,8 kN = 2619,4 kN 	(10,5%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 120,4 kN

Tr = 18,0 kN   <   m·QfT = 0,72·120,4 kN = 86,7 kN 	(20,8%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 34,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 180,55 kNm

Mo = 34,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·180,5 kNm = 130,0 kNm 	(26,2%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtórne  s''= 0,09 cm, całkowite s = 0,11 cm

s = 0,11 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(10,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,27 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 60,8 kN

Nośność na przebicie NRd = 249,4 kN

NSd = 60,8 kN   <  NRd = 249,4 kN 	(24,4%)

## Ławy fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: ława prostokątna

B = 0,60 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 510,7 kN/mb

Nr = 245,9 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·510,7 kN/mb = 413,7 kN/mb 	(59,4%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 119,3 kN/mb

Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·119,3 kN/mb = 85,9 kN/mb 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 71,56 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·71,6 kNm/mb = 51,5 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,47 cm, wtórne  s''= 0,13 cm, całkowite s = 0,60 cm

s = 0,60 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(59,9%)

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych monolitycznych. Pod projektowanymi fundamentami wykonać podkład z chudego betonu o grubości 10 cm. Podczas układania zbrojenia stosować podkładki dystansowe do betonowań poziomych oraz podkładki do betonowań pionowych. Ze stóp fundamentowych należy wypuścić wytyki do zamontowania słupów prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi firmy prefabrykującej elementy żelbetowe. Beton C20/25, W8, F150, stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 50 mm. Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową.

W hali po obwodzie zaprojektowano belki podwalinowe prefabrykowane 15 cm Podczas układania zbrojenia stosować podkładki dystansowe do betonowań poziomych oraz podkładki do betonowań pionowych Beton C20/25, W8, F150, stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. geometria zgodnie z częścią rysunkową.

# Załączniki

## Kopia uprawnień i przynależność do izby