| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ TOM II 2/5 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKLADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | KONSTRUKCYJNA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVIII – HALA ŁADOWANIA WÓZKÓW WIDŁOWYCH |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY mgr inż. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

SPIS TREŚCI :

TOM 1 – ARCHITEKTURA

TOM 2 – KONSTRUKCJE

TOM 3- INSTALACJE SANITARNE

TOM 4 – INSTALACJE ELKTRYCZNE

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

TOM 6 – BRANŻA DROGOWA

W TYM TOM 2:

Tom 1/5 – Projekt techniczny fundamentów oraz elementów murowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”

Tom 2/5 – Projekt techniczny słupów prefabrykowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

Tom 3/5 – Projekt techniczny belek i wiązarów prefabrykowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

Tom 4/5 – Projekt techniczny posadzki budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

Tom 5/5 – Projekt techniczny ryglówki połaciowej, bramowej, drzwiowej budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”.

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	5

1	Podstawa opracowania	6

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	7

2.1	Przedmiot opracowania	7

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	7

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	7

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	7

3	Zestawienie obciążeń	8

3.1	Dach głównej hali	8

3.2	Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm	8

4	Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń	9

4.1	Izometria modeli obliczeniowych	9

4.2	Obwiednia sił w słupach	10

5	Wymiarowanie słupów	13

5.1	Słupy	13

6	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	15

7	Załączniki	16

7.1	Kopia uprawnień i przynależność do izby	16

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| K-1.1 | SŁUPY S-1 |
| K-1.2 | SŁUPY S-2 |
| K-1.3 | SŁUPY S-10 |
| K-1.4 | SŁUPY S-9 |
| K-1.5 | SŁUPY S-7 |
| K-1.6 | SŁUPY S-8 |
| K-1.7 | SŁUPY S-6 |
| K-1.8 | SŁUPY S-3 |
| K-1.9 | SŁUPY S-4 |
| K-1.10 | SŁUPY S-5 |
| K-1.11 | SŁUPY S-11 |
| K-1.12 | SŁUPY S-12 |
| K-1.13 | SŁUPY S-13 |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 2/5 – Projekt techniczny słupów prefabrykowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

pod nazwą inwestycji:

„BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ”

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

# Podstawa opracowania

- Wielobranżowy projekt budowlany obiektu

- Do obliczeń elementów konstrukcji uwzględniono odpowiednie kombinacje normowe stosując jednocześnie właściwe współczynniki obliczeniowe. Szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz wyniki zamieszczone są w archiwum komputerowym jednostki projektowej. W obliczeniach uwzględniono niżej wymienione przypadki obciążeń stałych i zmiennych środowiskowych z których utworzono kombinacje normowe:

- ciężar własny konstrukcji,

- parcie wiatru na konstrukcję dachu i ścian (wariant nawietrzny i zawietrzny),

- obciążenie śniegiem.

- obciążenie technologiczne

- Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji”

- PN-EN 1991:2004 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”

- PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”

- PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”

- PN-EN 1993-1-1:2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków”

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

- PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne”

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- Lokalizacja w 1 strefie wiatrowej oraz 2 strefie śniegowej.

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę budynku handlu hurtowego „EKOHALA” , budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką  istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę budynku ładownia wózków widłowych „Wózkowni”

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem przemysłowym służącym celom ładownia akumulatorów w wózkach widłowych które operują w ramach prowadzonej działalności na terenie rynku hurtowego. W budynku ponadto będą wydzielone miejsca postojowe dla wózków gazowych

Kategoria obiektu budowlanego XVIII

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę punktu ładowania wózków widłowych.

W hali wydzielono oddzielne dwie części budynku :

Część 1 – przeznaczona do parkowania wózków spalinowych napędzanych gazem LPG – 78 stanowisk postojowych

Część 2 – przeznaczona do ładowania akumulatorów w wózkach z napędem elektrycznym – 18 stanowisk postojowych

# Zestawienie obciążeń

## Dach głównej hali

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T200.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | RYGLE PREFABRYKOWANE IVO 1500X500 | stałe | 0,00 | -- | 1,00 | 0,00 |
|  | Σ: |  | 2,25 |  |  | 3,27 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.24 cm [24,00kN/m³·0,24m] | stałe | 5,76 | -- | 1,35 | 7,78 |
| 3. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.12 cm [0,5kN/m³·0,12m] | stałe | 0,06 | -- | 1,00 | 0,06 |
|  | Σ: |  | 6,11 |  |  | 8,13 |

# Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń

## Izometria modeli obliczeniowych

Model obliczeniowy części hali magazynowej.

## Obwiednia sił w słupach

Obwiednia sił  Fz części hali magazynowej.

Obwiednia sił  Fx części hali magazynowej.

Obwiednia sił Fy części hali magazynowej.

Obwiednia momentów Mx części hali magazynowej.

Obwiednia momentów My części hali magazynowej.

Obwiednia momentów Mz części hali magazynowej.

# Wymiarowanie słupów

## Słupy

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 40,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2,88

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 65 mm

Zbrojenie podłużne:

Gatunek stali:  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 32 mm

Strzemiona:

Średnica  	Øs = 8 mm

Obciążenia obliczeniowe:

|  |  | NSd [kN] | MSd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 465,00 | 40,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości obliczeniowej No = 29,74 kN

Słup:

Wysokość słupa  	lcol = 6,76 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Rodzaj konstrukcji w płaszczyźnie obciążenia:  	przesuwna

Numer kondygnacji od góry: 	 1

Rodzaj konstrukcji z płaszczyzny obciążenia:  	przesuwna

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  βx = 1,00

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  βy = 1,00

ZAŁOŻENIA

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002)

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Łącznie przyjęto 4Ø32 o As = 32,17 cm² (ρ = 2,01%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 494,74kN :    Md,x = 62,66 kNm  <  MRd,x,odp,max = 226,93 kNm

- dla Md,x = 62,66kNm :    Nd = 494,74 kN  <  NRd,odp,max = 3053,36 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Przyjęto strzemiona pojedyncze Ø8 w rozstawie co max. 400 mm

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Słupy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne prefabrykowane zamocowane w żelbetowych stopach monolitycznych Beton C20/25, stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. Zbrojenie główne fi32  strzemiona fi 8 geometria oraz wytyki pod belki i wiązary  zgodnie z częścią rysunkową.

# Załączniki

## Kopia uprawnień i przynależność do izby