| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ TOM II 4/5 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKLADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | KONSTRUKCYJNA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVIII – HALA ŁADOWANIA WÓZKÓW WIDŁOWYCH |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY mgr inż. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

SPIS TREŚCI :

TOM 1 – ARCHITEKTURA

TOM 2 – KONSTRUKCJE

TOM 3- INSTALACJE SANITARNE

TOM 4 – INSTALACJE ELKTRYCZNE

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

TOM 6 – BRANŻA DROGOWA

W TYM TOM 2:

Tom 1/5 – Projekt techniczny fundamentów oraz elementów murowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”

Tom 2/5 – Projekt techniczny słupów prefabrykowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

Tom 3/5 – Projekt techniczny belek i wiązarów prefabrykowanych budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

Tom 4/5 – Projekt techniczny posadzki budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

Tom 5/5 – Projekt techniczny ryglówki połaciowej, bramowej, drzwiowej budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”.

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	5

1	Podstawa opracowania	6

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	7

2.1	Przedmiot opracowania	7

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	7

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	7

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	7

3	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	8

3.1	Opinia geotechniczna	8

3.2	Sposób posadowienia obiektu budowlanego	8

4	Zestawienie obciążeń	9

4.1	Dach hali	9

4.2	Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm	9

4.3	Obciążenie posadzki	10

5	Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne	10

6	Wymagania dla mieszanki betonowej użytej do betonowania	10

7	Wytyczne wykonawcze	11

8	Tolerancje wykonawcze	11

9	Załączniki	12

9.1	Kopia uprawnień i przynależność do izby	12

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| K-4.1 | DETALE POSADZKI |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 4/5 – Projekt techniczny posadzki budynku hali ładowania wózków ,,WÓZKOWNI”,

pod nazwą inwestycji:

„BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ”

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

# Podstawa opracowania

- Wielobranżowy projekt budowlany obiektu

- Do obliczeń elementów konstrukcji uwzględniono odpowiednie kombinacje normowe stosując jednocześnie właściwe współczynniki obliczeniowe. Szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz wyniki zamieszczone są w archiwum komputerowym jednostki projektowej. W obliczeniach uwzględniono niżej wymienione przypadki obciążeń stałych i zmiennych środowiskowych z których utworzono kombinacje normowe:

- ciężar własny konstrukcji,

- parcie wiatru na konstrukcję dachu i ścian (wariant nawietrzny i zawietrzny),

- obciążenie śniegiem.

- obciążenie technologiczne

- Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji”

- PN-EN 1991:2004 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”

- PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”

- PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”

- PN-EN 1993-1-1:2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków”

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

- PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne”

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- Lokalizacja w 1 strefie wiatrowej oraz 2 strefie śniegowej.

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę budynku handlu hurtowego „EKOHALA” , budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką  istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę budynku ładownia wózków widłowych „Wózkowni”

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem przemysłowym służącym celom ładownia akumulatorów w wózkach widłowych które operują w ramach prowadzonej działalności na terenie rynku hurtowego. W budynku ponadto będą wydzielone miejsca postojowe dla wózków gazowych

Kategoria obiektu budowlanego XVIII

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę punktu ładowania wózków widłowych.

W hali wydzielono oddzielne dwie części budynku :

Część 1 – przeznaczona do parkowania wózków spalinowych napędzanych gazem LPG – 78 stanowisk postojowych

Część 2 – przeznaczona do ładowania akumulatorów w wózkach z napędem elektrycznym – 18 stanowisk postojowych

# Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

## Opinia geotechniczna

Dla planowanej inwestycji sporządzono dokumentację geotechniczną

W podłożu występują proste warunki gruntowe. Pod warstwą gleby (warstwa Ia) oraz nasypów o miąższości ok. 0.6-2.5m (warstwa Ib) występują grunty zastoiskowe wykształcone jako pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste (warstwa II)  o miąższości ok. 0.3-1.6m. Poniżej występują średnio zagęszczone i zagęszczone piaski wodnolodowcowe (warstwa IIIa i IIIb). Lokalnie na głębokości 5.0- 5.5m poniżej piasków nawiercono półzwarte gliny zwałowe (warstwa IV).

- Głębokość przemarzania dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

- Warunki gruntowe uznano za proste; warunki wodne: korzystne (nie projektuje się podpiwniczenia budynków)

- Planowaną inwestycję zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

## Sposób posadowienia obiektu budowlanego

Założono posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać szczegółowy projekt wykonawczy posadowienia, uwzględniający lokalne warunki gruntowe.

# Zestawienie obciążeń

## Dach hali

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T200.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | RYGLE PREFABRYKOWANE IVO 1500X500 | stałe | 0,00 | -- | 1,00 | 0,00 |
|  | Σ: |  | 2,25 |  |  | 3,27 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.24 cm [24,00kN/m³·0,24m] | stałe | 5,76 | -- | 1,35 | 7,78 |
| 3. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.12 cm [0,5kN/m³·0,12m] | stałe | 0,06 | -- | 1,00 | 0,06 |
|  | Σ: |  | 6,11 |  |  | 8,13 |

## Obciążenie posadzki

Przestrzeń magazynowa – posadzka w obiekcie musi być przystosowana do ustawienia regałów i zabudowy wewnętrznych modułów:

- obciążenie równomiernie rozłożone o nieokreślonym rozkładzie – 100 kN/m2,

- wózek widłowy o udźwigu 20 kN (2 T) - 60 kN/oś wózka,

- regały - 100 kN/nogę wewnętrzną regału, rozstaw nóg regału 1100 x 300 x 1100 (x 2700) mm, gdzie 300 mm oznacza minimalny odstęp między regałami ustawionymi do siebie „plecami”, powierzchnia styku nogi regału z posadzką 120.000 mm2 (wym. stopki nogi regału 200 x 600 mm); dopuszczalny ciężar palety ułożonej pod regałem 12 kN.

W hali odbywać się będzie ciągły ruch wózków widłowych 24 h / dobę – intensywne użytkowanie.

# Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne

Płyta posadzki przemysłowej hali:

Posadzka betonowa monolityczna Klasa ekspozycji XA1

Płyta betonowa C30/37 (B37) gr. 20 cm bez pyląca utwardzana powierzchniowo standard  BAUTECH DST SYSTEM: posypka utwrdzająca Extratop Enduro oraz impregnat NANOSEAL.

Beton zbrojony włóknem polipropylenowym BAUMEX w ilości 1,5 kg/m3 betonu, grubość otuliny zbrojenia 3 cm,

oraz dołem i górą siatką z prętów #8 co 15 cm ze stali AIIIN.

Pod płytą warstwa poślizgowa: folia PE ≥ 0,2 mm

Styropian XPS 300 15cm

Podbudowa górna gr. 10cm: beton B10 – podbudowa o zakładanej nośności na poziomie podbudowy górnej EV2 ≥ 120 MPa

Podbudowa dolna gr. 25 cm: tłuczeń 0-32 zagęszczony do ID = 0.95

Podłoże: grunt piasek średni o stopniu zagęszczenia IS = 0.97 – grunty wymienione

Dylatacje płyty posadzki wykonane będą poprzez nacięcie szczelin skurczowych oraz wypełnienie masą dylatacyjną.

W przypadku zmian w technologii wykonania posadzki, wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt wykonawczy do akceptacji.

# Wymagania dla mieszanki betonowej użytej do betonowania

klasa C30/37
 stosunek w/c ≤ 0,50
 ilość cementu ≤ 350 kg/m3
 zawartość alkaliów w cemencie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi
niskoalkalicznego cementu (NA), określonymi w normie PN-B-19707
Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności
 cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A
 kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
 zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4%
 punkt piaskowy ok. 35%
 łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3
 dodatek włókien stalowych BAUMIX i włókien polipropylenowych BAUCON wg zaleceń BAUTECH – w przypadku wykonywania posadzki antyelektrostatycznej beton musi mieć dodatek włókien stalowych
BAUMIX w ilości min. 20 kg/m3 oraz należy wykonać odprowadzenie ładunków elektrycznych.
 konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm.

# Wytyczne wykonawcze

całą powierzchnię posadzki pokryć wybranym preparatem impregnującym: Bautech Formula. Preparat po naniesieniu na świeżo zatartą nawierzchnię, ogranicza powstawanie mikrorys w fazie wiązania mieszanki betonowej, co istotnie przekłada się na trwałość konstrukcji w dłuższym okresie eksploatacji

zakryć całą powierzchnię posadzki folią w celu dodatkowego zabezpieczenia betonu posadzki przed utratą wilgotności w okresie dojrzewania,

posadzkę utrzymywać w wilgoci przez:

o - 14 dni w przypadku betonu z cementu portlandzkiego,

o - 21 dni w przypadku betonu z cementu hutniczego,

zabezpieczyć posadzkę przed uszkodzeniami mechanicznymi tj.: strugami cieknącej wody, przypadkowymi wstrząsami przenoszonymi przez grunt z odleglejszych miejsc, wstrząsami wywołanymi transportem materia-łów, nieostrożną pracą ludzi,

zabezpieczyć posadzkę przed działaniem niskiej temperatury

Oznaczanie modułów odkształcenia podbudowy Ev1 i Ev2 zgodnie z normą PN-S-02205 1998 ”Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Załącznik B.

Wykonane obliczenia bazują na parametrach technicznych włókien zbrojeniowych BAUMEX nie mogą być podstawą do zmiany typu i/lub ilości zbrojenia rozproszonego bez przedstawienia obliczeń.

# Tolerancje wykonawcze

Tolerancja wykonawcza dla posadzki w oparciu o normę TR34 – klasa posadzki FM1

# Załączniki

## Kopia uprawnień i przynależność do izby