| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ TOM II 1/7 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKLADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | KONSTRUKCYJNA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVII – HALA TARGOWA |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY mgr inż. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

SPIS TREŚCI :

TOM 1 – ARCHITEKTURA

TOM 2 – KONSTRUKCJE

TOM 3- INSTALACJE SANITARNE

TOM 4 – INSTALACJE ELKTRYCZNE

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

TOM 6 – BRANŻA DROGOWA

W TYM TOM 2:

Tom 1/7 – Projekt techniczny fundamentów kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 2/7 – Projekt techniczny słupów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 3/7 – Projekt techniczny belek i wiązarów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 4/7 – Projekt techniczny części murowanej oraz ściany PPOŻ kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 5/7 – Projekt techniczny posadzki kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 6/7 – Projekt techniczny konstrukcji wsporczej sufitów chłodni kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 7/7 – Projekt techniczny ryglówki połaciowej, bramowej, drzwiowej oraz podestów pod agregaty chłodnicze kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej.

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	7

1	Podstawa opracowania	8

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	9

2.1	Przedmiot opracowania	9

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	9

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	9

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	9

3	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	10

3.1	Opinia geotechniczna	10

3.1.1	Lokalizacja i charakterystyka terenu badań i projektowanej inwestycji	10

3.1.2	Kategoria geotechniczna	10

3.1.3	Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów	10

3.1.4	Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża	10

3.1.5	Określenie charakterystycznych parametrów geotechnicznych	10

3.1.6	Obliczenia stateczności i osiadań fundamentów	11

3.1.7	Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom	11

3.1.8	Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych	11

3.1.9	Opinia	11

3.2	Sposób posadowienia obiektu budowlanego	12

4	Zestawienie obciążeń	12

4.1	Dach głównej hali	12

4.2	Dach nad dokami załadunkowymi	12

4.3	Zadaszenie nad dokami	13

4.4	Dach nad częścią murowaną	13

4.5	Strop części murowanej	13

4.6	Strop nad częścią murowaną	14

4.7	Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm	14

4.8	Obciążenie od ściany murowanej gr 18cm	14

5	Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń	15

5.1	Izometria modeli obliczeniowych	15

5.2	Obwiednia reakcji podporowych	16

6	Wymiarowanie fundamentów	26

6.1	Stopa SF-1	26

6.2	Stopa SF-1A	27

6.3	Stopa SF-1B	29

6.4	Stopa SF-2	30

6.5	Stopa SF-2A	32

6.6	Stopa SF-2.2	33

6.7	Stopa SF-3	35

6.8	Stopa SF-4	36

6.9	Ławy fundamentowa	38

7	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	40

8	Załączniki	41

8.1	Kopia uprawnień i przynależność do izby	41

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| K-0.1 | STOPA SF-1 |
| K-0.2 | STOPA SF-1.1 |
| K-0.3 | STOPA SF-1A |
| K-0.4 | STOPA SF-1A.1 |
| K-0.5 | STOPA SF-1B.1 |
| K-0.6 | STOPA SF-1B.2 |
| K-0.7 | STOPA SF-1B.3 |
| K-0.8 | STOPA SF-1B.4 |
| K-0.9 | STOPA SF-2 |
| K-0.10 | STOPA SF-2.1 |
| K-0.11 | STOPA SF-2A |
| K-0.12 | STOPA SF-2A.1 |
| K-0.13 | STOPA SF-2A.2 |
| K-0.14 | STOPA SF-3 |
| K-0.15 | STOPA SF-3.1 |
| K-0.16 | STOPA SF-3.2 |
| K-0.17 | STOPA SF-3.3 |
| K-0.18 | STOPA SF-4 |
| K-0.19 | STOPA SF-4.1 |
| K-0.20 | ŁAWY FUNDAMENTOWE |
| K-0.21 | DOKI |
| K-0.22 | BALUSTRADY NAJAZDÓW |
| K-0.23 | ŚCIANA OPOROWA PODJAZDÓW |
| K-0.24 | BELKI PODWALINOWE CZ1 |
| K-0.25 | BELKI PODWALINOWE CZ2 |
| K-0.26 | BELKI PODWALINOWE CZ3 |
| K-0.27 | BELKI PODWALINOWE CZ4 |
| K-0.28 | BELKI PODWALINOWE CZ5 |
| K-0.29 | BELKI PODWALINOWE CZ6 |
| K-0.30 | BELKI PODWALINOWE ZESTAWIENIE |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 1/7 – Projekt techniczny części konstrukcyjnej fundamentów kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

pod nazwą inwestycji:

„BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ”

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

# Podstawa opracowania

- Wielobranżowy projekt budowlany obiektu

- Do obliczeń elementów konstrukcji uwzględniono odpowiednie kombinacje normowe stosując jednocześnie właściwe współczynniki obliczeniowe. Szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz wyniki zamieszczone są w archiwum komputerowym jednostki projektowej. W obliczeniach uwzględniono niżej wymienione przypadki obciążeń stałych i zmiennych środowiskowych z których utworzono kombinacje normowe:

- ciężar własny konstrukcji,

- parcie wiatru na konstrukcję dachu i ścian (wariant nawietrzny i zawietrzny),

- obciążenie śniegiem.

- obciążenie technologiczne

- Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji”

- PN-EN 1991:2004 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”

- PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”

- PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”

- PN-EN 1993-1-1:2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków”

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

- PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne”

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- Lokalizacja w 1 strefie wiatrowej oraz 2 strefie śniegowej.

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej, budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z  budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy kompleks jest kompleksem budynków o mieszanej funkcji tj. budynek handlu hurtowego oraz budynek magazynowy (chłodnia) – kategoria obiektu budowlanego:

XVII – Hala targowa

XVIII – Hala magazynowa

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę kompleksu handlu hurtowego (Ekohali) z powierzchniami handlowo-magazynowymi przeznaczonymi pod wynajem dla prowadzenia przez najemców działalności związanej ze sprzedażą półhurtową i hurtową produktów spożywczych.

Główną funkcją obiektu będzie funkcja magazynowa stanowiąca 60% powierzchni kompleksu oraz jako funkcja uzupełniająca wyodrębniona została hala targowa na której prowadzona będzie bezpośrednia sprzedaż owoców i warzyw do klientów indywidualnych.

W przestrzeni magazynowej wyodrębniono 16 lokali magazynowych przy czym poszczególne lokale handlowe oddzielone są od siebie przegrodami działowymi, które umożliwiają ich rozbiórkę i dowolna rekonfiguracje użytkowa hali.

We wszystkich lokalach w formie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej i z płyt warstwowych zaprojektowano kantory kasowo-sanitarne oraz wydzielono powierzchnie chłodnicze.

Najemcy lokali będą mogli korzystać ze wspólnych pomieszczeń/przestrzeni pomocniczej lub z indywidualnych węzłów sanitarnych które są zabudowane wewnątrz lokali. Lokale magazynowe są przestrzenią magazynową przeznaczoną do przechowywani warzyw i owoców.

Dla klientów otwartej hali targowej wydzielono oddzielne węzły sanitarne znajdujące się przy głównym wejściu do hali od strony wschodniej.

Dla pracowników hali targowej – sprzedawców przewidziano oddzielny węzeł sanitarny oraz pomieszczenie jadalni.

Funkcję użytkowa obiektu uzupełniono o lokalizacją lokalu gastronomicznego z zapleczem (Bistro),

Nad zapleczem - 1 piętro hali targowej przewidziano pomieszczenia techniczne z dostępem bezpośrednim poprzez trójbiegowa klatkę schodową – wyjście z klatki bezpośrednio na zewnątrz budynku. Całość 1 kondygnacji jest nieprzeznaczona na pobyt ludzi tj stanowi tylko pomieszczenia techniczne i przewidywany jest tam tylko okresowy pobyt do 2 h w przypadku wykonywania czynności serwisowych

# Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

## Opinia geotechniczna

Dla planowanej inwestycji sporządzono dokumentację geotechniczną wraz z projektem geotechnicznym. Opracowanie znajduje się w tomie 4

### Lokalizacja i charakterystyka terenu badań i projektowanej inwestycji

Analizowany teren stanowi działka ewidencyjna nr 3/11 obręb 0033, położona przy ul. Świerkowej w Broniszach.

Teren inwestycji jest częściowo zabudowany natomiast w strefie planowanych robót ziemnych i fundamentowych jest terenem niezabudowanym. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią:

na północ - grunty orne,

na wschód i południe- teren WR-SRH Bronisze (hale, place manewrowe, parkingi),

od zachodu - ul. Świerkowa, a za nią grunty orne.

Powierzchnia terenu w części południowo-wschodniej nadbudowana jest nasypem. Lokalizację terenu badań przedstawiono na wycinku mapy topograficznej w Zał.1 (tom 4 załącznik badania geotechniczne). Projektowana inwestycja obejmuje budowę hali handlowej wraz z placami manewrowymi, drogami dojazdowymi, parkingami i infrastrukturą techniczną.

Zarys projektowanego obiektu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w Zał. 3 (tom 4 załącznik badania geotechniczne).

### Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

### Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów

Na fundamenty projektowanego budynku działają siły liniowe oraz siły skupione. Obliczenia konstrukcyjne zakładają ciężar własny konstrukcji oraz obciążenia stałe od warstw wykończeniowych.

### Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża

Dla potrzeb obliczeń posadowienia model podłoża gruntowego należy przyjmować w oparciu o układ warstw geotechnicznych zgodnie z przekrojami geotechnicznymi zamieszczonymi w Zał. 6 niniejszego opracowania. Warunki gruntowo-wodne zostały scharakteryzowane w rozdz. 3 część II Dokumentacja badań podłoża gruntowego. 3 (tom 4 załącznik badania geotechniczne).

### Określenie charakterystycznych parametrów geotechnicznych

Dla potrzeb obliczeń statycznych posadowienia projektowanych obiektów zaleca się przyjmować wartości wyprowadzonych parametrów gruntowych dla poszczególnych warstw geotechnicznych zestawione w Tab. 1. w rozdz. 3 części II Dokumentacja badań podłoża.

W oparciu o parametry wyprowadzone należy określić wartości charakterystyczne parametrów gruntowych. Zgodnie ze wskazaniami Eurokodu 7, wartość parametru charakterystycznego powinna być rozważnym oszacowaniem jego wielkości, co oznacza, że dobór wielkości parametru powinien odzwierciedlać warunki współpracy konstrukcji z podłożem oraz wszelkie możliwe warunki pracy gruntu w trakcie budowy i eksploatacji budowanego obiektu.

### Obliczenia stateczności i osiadań fundamentów

Projektowany budynek będzie posadowiony bezpośrednio na stopach i ławach fundamentowych. Obliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w ramach opracowania projektu architektoniczno- budowlanego mają na celu optymalizację geometrii fundamentów.

Zgodnie z Załącznikiem Krajowym (PN-EN 1997-1:2008.Ap2) do normy PN-EN 1997- 1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, dla powszechnie stosowanych rozwiązań konstrukcji budynków, którym nie stawia się szczególnych wymagań, co do wielkości osiadań, maksymalne graniczne wartości osiadań wynoszą 50mm.

### Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom

W podłożu projektowanego budynku woda gruntowa pierwszego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym lub lekko napiętym stabilizowała się na rzędnej ok. 101.8-102.3m n.p.m

### Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych

Planowane roboty geotechniczne będą prowadzone pod stałą kontrolą oraz zostaną zakończone odbiorem.

W przypadku realizacji wzmocnienia podłoża konieczna będzie bieżąca kontrola prowadzonych robót obejmująca, w zależności od wybranej technologii, takie parametry jak m.in.: głębokość wykonanych pali, czas wiercenia pali (pogrążania urządzeń), objętość użytego zaczynu lub kruszywa. Część parametrów rejestrowana jest automatycznie.

Zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, czynności kontrolne nad realizacją robót ziemnych i fundamentowych powinny objąć następujące elementy:

- weryfikacja warunków gruntowych tj. zgodności przyjętych w projekcie warunków z rzeczywistymi

- weryfikacja warunków wodnych tj. określenie poziomu wód gruntowych w momencie prowadzenia prac ziemnych,

- kontrola stanu podłoża gruntowego występującego w poziomie posadowienia bezpośrednio przed rozpoczęciem prac fundamentowych,

- kontrola wpływu prowadzonych prac ziemnych na tereny sąsiednie.

### Opinia

- Głębokość przemarzania dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

- Warunki gruntowe uznano za proste; warunki wodne: korzystne (nie projektuje się podpiwniczenia budynków)

- Planowaną inwestycję zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.

## Sposób posadowienia obiektu budowlanego

Założono posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Przed rozpoczęciem budowy należy wykonać szczegółowy projekt wykonawczy posadowienia, uwzględniający lokalne warunki gruntowe.

# Zestawienie obciążeń

## Dach głównej hali

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T150.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | PODKONSTRUKCJA SUFITÓW W CHŁODNI | stałe | 0,60 | -- | 1,35 | 0,81 |
| 9. | RYGLE PREFABRYKOWANE IVO 1500X500 | stałe | 0,00 | -- | 1,00 | 0,00 |
|  | Σ: |  | 2,85 |  |  | 4,08 |

## Dach nad dokami załadunkowymi

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T150.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | PODKONSTRUKCJA SUFITÓW | stałe | 1,00 | -- | 1,35 | 1,35 |
|  | Σ: |  | 3,25 |  |  | 4,62 |

## Zadaszenie nad dokami

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PŁYTA WARSTWOWA GR 10CM | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 2. | PŁATWIE | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 3. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
|  | Σ: |  | 0,80 |  |  | 1,14 |

## Dach nad częścią murowaną

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,80 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T94.257.1030 1,00 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,112kN/m²] | stałe | 0,11 | -- | 1,00 | 0,11 |
| 8. | URZĄDZENIA DACH | stałe | 1,50 | -- | 1,35 | 2,03 |
| 9. | IPE 330 | stałe | 0,50 | -- | 1,00 | 0,50 |
|  | Σ: |  | 4,36 |  |  | 5,94 |

## Strop części murowanej

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii D2 [5,00kN/m²] | zmienne | 10,00 | 1,00 | 1,50 | 15,00 |
| 2. | Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 grubości 16-23 mm (wg PN-82/B-02001) [0,640kN/m²] | stałe | 0,64 | -- | 1,35 | 0,86 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony (wg PN-82/B-02001) grub.7 cm [24,0kN/m³·0,07m] | stałe | 1,68 | -- | 1,35 | 2,27 |
| 4. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.10 cm [0,5kN/m³·0,10m] | stałe | 0,05 | -- | 1,35 | 0,07 |
| 5. | Strop hc 265/10 | stałe | 3,76 | -- | 1,35 | 5,08 |
| 6. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,35 | 0,39 |
| 7. | Obciążenie zastępcze od ścian działowych | stałe | 0,93 | -- | 1,00 | 0,93 |
|  | Σ: |  | 17,35 |  |  | 24,60 |

## Strop nad częścią murowaną

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii D2 [5,00kN/m²] | zmienne | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 7,50 |
| 2. | Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 grubości 16-23 mm (wg PN-82/B-02001) [0,640kN/m²] | stałe | 0,64 | -- | 1,35 | 0,86 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony (wg PN-82/B-02001) grub.7 cm [24,0kN/m³·0,07m] | stałe | 1,68 | -- | 1,35 | 2,27 |
| 4. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.10 cm [0,5kN/m³·0,10m] | stałe | 0,05 | -- | 1,35 | 0,07 |
| 5. | Strop hc 265/10 | stałe | 3,76 | -- | 1,35 | 5,08 |
| 6. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,35 | 0,39 |
| 7. | Obciążenie zastępcze ścian działowych | stałe | 0,93 | -- | 1,35 | 1,26 |
|  | Σ: |  | 12,35 |  |  | 17,42 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.24 cm [24,00kN/m³·0,24m] | stałe | 5,76 | -- | 1,35 | 7,78 |
| 3. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.12 cm [0,5kN/m³·0,12m] | stałe | 0,06 | -- | 1,00 | 0,06 |
|  | Σ: |  | 6,11 |  |  | 8,13 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 18cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.18 cm [24,00kN/m³·0,18m] | stałe | 4,32 | -- | 1,35 | 5,83 |
| 3. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
|  | Σ: |  | 4,90 |  |  | 6,41 |

# Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń

## Izometria modeli obliczeniowych

Model obliczeniowy części hali magazynowej.

Model obliczeniowy części hali targowej

Model obliczeniowy części targowej murowanej

## Obwiednia reakcji podporowych

Obwiednia reakcji Fz części hali magazynowej.

Obwiednia reakcji Fx części hali magazynowej.

Obwiednia reakcji Fy części hali magazynowej.

Obwiednia reakcji Mx części hali magazynowej.

Obwiednia reakcji My części hali magazynowej.

Obwiednia reakcji Mz części hali magazynowej.

Obwiednia reakcji Fz części hali targowej.

Obwiednia reakcji Fx części hali targowej.

Obwiednia reakcji Fy części hali targowej.

Obwiednia reakcji Mx części hali targowej.

Obwiednia reakcji My części hali targowej.

Obwiednia reakcji Mz części hali targowej.

Obwiednia reakcji Fz części targowej murowanej

Obwiednia reakcji Fx części targowej murowanej

Obwiednia reakcji Fy części targowej murowanej

Obwiednia reakcji Mx części targowej murowanej

Obwiednia reakcji My części targowej murowanej

Obwiednia reakcji Mz części targowej murowanej

# Wymiarowanie fundamentów

## Stopa SF-1

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 2,00 m 	L = 2,50 m 	H = 0,60 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 1550,00 | 10,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 16 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 16 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 9161,2 kN, QfNL = 9249,1 kN

Nr = 1948,9 kN   <  m·QfN = 0,81·9161,2 kN = 7420,6 kN 	(26,3%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 927,1 kN

Tr = 18,0 kN   <   m·QfT = 0,72·927,1 kN = 667,5 kN 	(2,7%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 22,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 1854,24 kNm

Mo = 22,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·1854,2 kNm = 1335,0 kNm 	(1,6%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,64 cm, wtórne  s''= 0,22 cm, całkowite s = 0,87 cm

s = 0,87 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(86,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,96 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 398,9 kN

Nośność na przebicie NRd = 498,8 kN

NSd = 398,9 kN   <  NRd = 498,8 kN 	(80,0%)

## Stopa SF-1A

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 2,00 m 	H = 0,50 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 1030,00 | 10,00 | 16,00 | 15,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 16 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 16 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 5108,9 kN, QfNL = 5149,2 kN

Nr = 1264,0 kN   <  m·QfN = 0,81·5108,9 kN = 4138,2 kN 	(30,5%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 604,0 kN

Tr = 18,0 kN   <   m·QfT = 0,72·604,0 kN = 434,9 kN 	(4,1%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 21,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 905,96 kNm

Mo = 21,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·906,0 kNm = 652,3 kNm 	(3,2%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,56 cm, wtórne  s''= 0,17 cm, całkowite s = 0,74 cm

s = 0,74 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(73,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,54 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 253,2 kN

Nośność na przebicie NRd = 362,0 kN

NSd = 253,2 kN   <  NRd = 362,0 kN 	(70,0%)

## Stopa SF-1B

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,50 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 850,00 | 10,00 | 16,00 | 10,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 16 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 16 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 4393,1 kN, QfNL = 4393,1 kN

Nr = 1022,7 kN   <  m·QfN = 0,81·4393,1 kN = 3558,4 kN 	(28,7%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 490,7 kN

Tr = 14,1 kN   <   m·QfT = 0,72·490,7 kN = 353,3 kN 	(4,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 21,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 736,03 kNm

Mo = 21,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·736,0 kNm = 529,9 kNm 	(4,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,55 cm, wtórne  s''= 0,15 cm, całkowite s = 0,71 cm

s = 0,71 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(70,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,16 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 85,0 kN

Nośność na przebicie NRd = 362,0 kN

NSd = 85,0 kN   <  NRd = 362,0 kN 	(23,5%)

## Stopa SF-2

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 3,50 m 	L = 3,50 m 	H = 0,70 m

Bs = 0,50 m 	Ls = 0,60 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 2510,00 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 20 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 20 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 26785,1 kN, QfNL = 26785,1 kN

Nr = 3497,3 kN   <  m·QfN = 0,81·26785,1 kN = 21696,0 kN 	(16,1%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 1632,5 kN

Tr = 7,1 kN   <   m·QfT = 0,72·1632,5 kN = 1175,4 kN 	(0,6%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 18,50 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 5713,69 kNm

Mo = 18,50 kNm   <  m·Mu = 0,72·5713,7 kNm = 4113,9 kNm 	(0,4%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,55 cm, wtórne  s''= 0,35 cm, całkowite s = 0,90 cm

s = 0,90 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(89,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 2,37 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 689,6 kN

Nośność na przebicie NRd = 774,9 kN

NSd = 689,6 kN   <  NRd = 774,9 kN 	(89,0%)

## Stopa SF-2A

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 2,50 m 	L = 3,00 m 	H = 0,60 m

Bs = 0,50 m 	Ls = 0,60 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 1930,00 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 20 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 20 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 14473,4 kN, QfNL = 14676,1 kN

Nr = 2524,4 kN   <  m·QfN = 0,81·14473,4 kN = 11723,5 kN 	(21,5%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 1191,7 kN

Tr = 7,1 kN   <   m·QfT = 0,72·1191,7 kN = 858,0 kN 	(0,8%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 18,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 2979,16 kNm

Mo = 18,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·2979,2 kNm = 2145,0 kNm 	(0,8%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,61 cm, wtórne  s''= 0,27 cm, całkowite s = 0,88 cm

s = 0,88 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(88,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 1,45 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 504,8 kN

Nośność na przebicie NRd = 545,9 kN

NSd = 504,8 kN   <  NRd = 545,9 kN 	(92,5%)

## Stopa SF-2.2

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 2,00 m 	L = 2,00 m 	H = 0,60 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,60 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 1385,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 16 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 16 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 8351,9 kN, QfNL = 8351,9 kN

Nr = 1696,6 kN   <  m·QfN = 0,81·8351,9 kN = 6765,0 kN 	(25,1%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 811,4 kN

Tr = 0,0 kN   <   m·QfT = 0,72·811,4 kN = 584,2 kN 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 20,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 1622,74 kNm

Mo = 20,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·1622,7 kNm = 1168,4 kNm 	(1,7%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,66 cm, wtórne  s''= 0,20 cm, całkowite s = 0,86 cm

s = 0,86 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(85,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,50 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 221,5 kN

Nośność na przebicie NRd = 605,6 kN

NSd = 221,5 kN   <  NRd = 605,6 kN 	(36,6%)

## Stopa SF-3

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,50 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 370,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 4131,3 kN, QfNL = 4131,3 kN

Nr = 542,7 kN   <  m·QfN = 0,81·4131,3 kN = 3346,4 kN 	(16,2%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 250,7 kN

Tr = 14,1 kN   <   m·QfT = 0,72·250,7 kN = 180,5 kN 	(7,8%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 20,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 376,03 kNm

Mo = 20,00 kNm   <  m·Mu = 0,72·376,0 kNm = 270,7 kNm 	(7,4%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,19 cm, wtórne  s''= 0,15 cm, całkowite s = 0,34 cm

s = 0,34 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(33,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,16 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 48,5 kN

Nośność na przebicie NRd = 367,0 kN

NSd = 48,5 kN   <  NRd = 367,0 kN 	(13,2%)

## Stopa SF-4

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna

B = 1,50 m 	L = 1,50 m 	H = 0,50 m

Bs = 0,40 m 	Ls = 0,40 m 	eB = 0,00 m 	eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN] | TB [kN] | MB [kNm] | TL [kN] | ML [kNm] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 220,00 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 12 mm

Średnica prętów wzdłuż boku L  	ØL = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża: β = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfNB = 4058,5 kN, QfNL = 4069,1 kN

Nr = 392,7 kN   <  m·QfN = 0,81·4058,5 kN = 3287,4 kN 	(11,9%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 175,7 kN

Tr = 7,1 kN   <   m·QfT = 0,72·175,7 kN = 126,5 kN 	(5,6%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 22,50 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 263,53 kNm

Mo = 22,50 kNm   <  m·Mu = 0,72·263,5 kNm = 189,7 kNm 	(11,9%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtórne  s''= 0,15 cm, całkowite s = 0,22 cm

s = 0,22 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(22,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokąta A = 0,16 m²

Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 34,0 kN

Nośność na przebicie NRd = 367,0 kN

NSd = 34,0 kN   <  NRd = 367,0 kN 	(9,3%)

## Ławy fundamentowa

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: ława prostokątna

B = 0,60 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 3,40 m 	Dmin = 3,40 m

Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 0,10 m

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | Δe [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | długotrwałe | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DANE MATERIAŁOWE

Zasypka:

Ciężar objętościowy:  	20,0 kN/m³

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 24,0 kN/m³

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Współczynniki obciążenia:  	γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10

Zbrojenie:

Gatunek stali: B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów wzdłuż boku B  	ØB = 12 mm

Maksymalny rozstaw prętów 	 = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu  	cnom = 50 mm

Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach  	cnom,b = 50 mm

ZAŁOŻENIA

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

- dla nośności pionowej 	m = 0,81

- dla stateczności fundamentu na przesunięcie 	m = 0,72

- dla stateczności na obrót 	m = 0,72

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu 	f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

- przy sprawdzaniu przesunięcia 	= 0,50

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 510,7 kN/mb

Nr = 245,9 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·510,7 kN/mb = 413,7 kN/mb 	(59,4%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 119,3 kN/mb

Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·119,3 kN/mb = 85,9 kN/mb 	(0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 71,56 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·71,6 kNm/mb = 51,5 kNm/mb 	(0,0%)

Osiadanie:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,47 cm, wtórne  s''= 0,13 cm, całkowite s = 0,60 cm

s = 0,60 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(59,9%)

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych monolitycznych. Pod projektowanymi fundamentami wykonać podkład z chudego betonu o grubości 10 cm. Podczas układania zbrojenia stosować podkładki dystansowe do betonowań poziomych oraz podkładki do betonowań pionowych. Ze stóp fundamentowych należy wypuścić wytyki do zamontowania słupów prefabrykowanych zgodnie z wytycznymi firmy prefabrykującej elementy żelbetowe. Beton C20/25, W8, F150, stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 50 mm. Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową.

W części hali magazynowej oraz części hali targowej po obwodzie zaprojektowano belki podwalinowe gr 30 oraz 15 cm Podczas układania zbrojenia stosować podkładki dystansowe do betonowań poziomych oraz podkładki do betonowań pionowych Beton C20/25, W8, F150, stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową.

Na zewnątrz budynków zaprojektowano ściany oporowe podjazdów. Podczas układania zbrojenia stosować podkładki dystansowe do betonowań poziomych oraz podkładki do betonowań pionowych Beton C25/30, W8, F150, stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. Zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową.

# Załączniki

## Kopia uprawnień i przynależność do izby