| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ TOM II 2/7 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKLADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | KONSTRUKCYJNA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVII – HALA TARGOWA |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJA SPRAWDZAJACY mgr inż. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

SPIS TREŚCI :

TOM 1 – ARCHITEKTURA

TOM 2 – KONSTRUKCJE

TOM 3- INSTALACJE SANITARNE

TOM 4 – INSTALACJE ELKTRYCZNE

TOM 5 – INSTALACJE TELETECHNICZNE

TOM 6 – BRANŻA DROGOWA

W TYM TOM 2:

Tom 1/7 – Projekt techniczny fundamentów kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 2/7 – Projekt techniczny słupów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 3/7 – Projekt techniczny belek i wiązarów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 4/7 – Projekt techniczny części murowanej oraz ściany PPOŻ kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 5/7 – Projekt techniczny posadzki kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 6/7 – Projekt techniczny konstrukcji wsporczej sufitów chłodni kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

Tom 7/7 – Projekt techniczny ryglówki połaciowej, bramowej, drzwiowej oraz podestów pod agregaty chłodnicze kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej.

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	6

1	Podstawa opracowania	7

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	8

2.1	Przedmiot opracowania	8

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	8

2.3	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	8

2.4	Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego	8

3	Zestawienie obciążeń	9

3.1	Dach głównej hali	9

3.2	Dach nad dokami załadunkowymi	9

3.3	Zadaszenie nad dokami	10

3.4	Dach nad częścią murowaną	10

3.5	Strop części murowanej	10

3.6	Strop nad częścią murowaną	11

3.7	Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm	11

3.8	Obciążenie od ściany murowanej gr 18cm	11

4	Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń	12

4.1	Izometria modeli obliczeniowych	12

4.2	Obwiednia sił w słupach	13

5	Wymiarowanie słupów	20

5.1	Słup  S-1	20

5.2	Słup  S-2	21

5.3	Słup  S-2.2	23

5.4	Słup  S-3	24

6	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe	26

7	Załączniki	27

7.1	Kopia uprawnień i przynależność do izby	27

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| K-1.1 | SŁUPY S-2_1 |
| K-1.2 | SŁUPY S-2A.1_1 |
| K-1.3 | SŁUPY S-2A.2_1 |
| K-1.4 | SŁUPY S-2A.3_1 |
| K-1.5 | SŁUPY S-2A.4_1 |
| K-1.6 | SŁUPY S-2.1_1 |
| K-1.7 | SŁUPY S-2.2_1 |
| K-1.8 | SŁUPY S-2A_1 |
| K-1.9 | SŁUPY S-1_1 |
| K-1.10 | SŁUPY S-1A.1_1 |
| K-1.11 | SŁUPY S-1A_1 |
| K-1.12 | SŁUPY S-1A.6_1 |
| K-1.13 | SŁUPY S-1A.7_1 |
| K-1.14 | SŁUPY S-1A.5_1 |
| K-1.15 | SŁUPY S-1A.2_1 |
| K-1.16 | SŁUPY S-1B.1_1 |
| K-1.17 | SŁUPY S-1A.3_1 |
| K-1.18 | SŁUPY S-1A.4_1 |
| K-1.19 | SŁUPY S-1.1_1 |
| K-1.20 | SŁUPY S-1A.8_1 |
| K-1.21 | SŁUPY S-1A.9_1 |
| K-1.22 | SŁUPY S-1B.2_1 |
| K-1.23 | SŁUPY S-3_1 |
| K-1.24 | SŁUPY S-3.2_1 |
| K-1.25 | SŁUPY S-3.5_1 |
| K-1.26 | SŁUPY S-1B.9_1 |
| K-1.27 | SŁUPY S-1B.8_1 |
| K-1.28 | SŁUPY S-2.3_1 |
| K-1.29 | SŁUPY S-3.3_1 |
| K-1.30 | SŁUPY S-1B.7_1 |
| K-1.31 | SŁUPY S-1B.10_1 |
| K-1.32 | SŁUPY S-1B.3_1 |
| K-1.33 | SŁUPY S-1B.11_1 |
| K-1.34 | SŁUPY S-1B.12_1 |
| K-1.35 | SŁUPY S-3.4_1 |
| K-1.36 | SŁUPY S-3.8_1 |
| K-1.37 | SŁUPY S-3.10_1 |
| K-1.38 | SŁUPY S-3.6_1 |
| K-1.39 | SŁUPY S-1B.6_1 |
| K-1.40 | SŁUPY S-1B.13_1 |
| K-1.41 | SŁUPY S-1B.4_1 |
| K-1.42 | SŁUPY S-3.11_1 |
| K-1.43 | SŁUPY S-1B.5_1 |
| K-1.44 | SŁUPY S-4_1 |
| K-1.45 | SŁUPY S-4.1_1 |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 2/7 – Projekt techniczny słupów prefabrykowanych kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej,

pod nazwą inwestycji:

„BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ”

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |

# Podstawa opracowania

- Wielobranżowy projekt budowlany obiektu

- Do obliczeń elementów konstrukcji uwzględniono odpowiednie kombinacje normowe stosując jednocześnie właściwe współczynniki obliczeniowe. Szczegółowe obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz wyniki zamieszczone są w archiwum komputerowym jednostki projektowej. W obliczeniach uwzględniono niżej wymienione przypadki obciążeń stałych i zmiennych środowiskowych z których utworzono kombinacje normowe:

- ciężar własny konstrukcji,

- parcie wiatru na konstrukcję dachu i ścian (wariant nawietrzny i zawietrzny),

- obciążenie śniegiem.

- obciążenie technologiczne

- Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-EN 1990:2004 „Podstawy projektowania konstrukcji”

- PN-EN 1991:2004 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”

- PN-EN 1991-1-3:2005 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem”

- PN-EN 1991-1-4:2008 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”

- PN-EN 1993-1-1:2006 „Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków”

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

- PN-EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne”

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- Lokalizacja w 1 strefie wiatrowej oraz 2 strefie śniegowej.

- Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej, budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją”

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę kompleksu handlu hurtowego „EKOHALA” składającego się z  budynku hali magazynowej oraz budynku hali targowej

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy kompleks jest kompleksem budynków o mieszanej funkcji tj. budynek handlu hurtowego oraz budynek magazynowy (chłodnia) – kategoria obiektu budowlanego:

XVII – Hala targowa

XVIII – Hala magazynowa

## Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę kompleksu handlu hurtowego (Ekohali) z powierzchniami handlowo-magazynowymi przeznaczonymi pod wynajem dla prowadzenia przez najemców działalności związanej ze sprzedażą półhurtową i hurtową produktów spożywczych.

Główną funkcją obiektu będzie funkcja magazynowa stanowiąca 60% powierzchni kompleksu oraz jako funkcja uzupełniająca wyodrębniona została hala targowa na której prowadzona będzie bezpośrednia sprzedaż owoców i warzyw do klientów indywidualnych.

W przestrzeni magazynowej wyodrębniono 16 lokali magazynowych przy czym poszczególne lokale handlowe oddzielone są od siebie przegrodami działowymi, które umożliwiają ich rozbiórkę i dowolna rekonfiguracje użytkowa hali.

We wszystkich lokalach w formie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej i z płyt warstwowych zaprojektowano kantory kasowo-sanitarne oraz wydzielono powierzchnie chłodnicze.

Najemcy lokali będą mogli korzystać ze wspólnych pomieszczeń/przestrzeni pomocniczej lub z indywidualnych węzłów sanitarnych które są zabudowane wewnątrz lokali. Lokale magazynowe są przestrzenią magazynową przeznaczoną do przechowywani warzyw i owoców.

Dla klientów otwartej hali targowej wydzielono oddzielne węzły sanitarne znajdujące się przy głównym wejściu do hali od strony wschodniej.

Dla pracowników hali targowej – sprzedawców przewidziano oddzielny węzeł sanitarny oraz pomieszczenie jadalni.

Funkcję użytkowa obiektu uzupełniono o lokalizacją lokalu gastronomicznego z zapleczem (Bistro),

Nad zapleczem - 1 piętro hali targowej przewidziano pomieszczenia techniczne z dostępem bezpośrednim poprzez trójbiegowa klatkę schodową – wyjście z klatki bezpośrednio na zewnątrz budynku. Całość 1 kondygnacji jest nieprzeznaczona na pobyt ludzi tj stanowi tylko pomieszczenia techniczne i przewidywany jest tam tylko okresowy pobyt do 2 h w przypadku wykonywania czynności serwisowych

# Zestawienie obciążeń

## Dach głównej hali

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T150.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | PODKONSTRUKCJA SUFITÓW W CHŁODNI | stałe | 0,60 | -- | 1,35 | 0,81 |
| 9. | RYGLE PREFABRYKOWANE IVO 1500X500 | stałe | 0,00 | -- | 1,00 | 0,00 |
|  | Σ: |  | 2,85 |  |  | 4,08 |

## Dach nad dokami załadunkowymi

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T150.427,5.856 1,50 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,203kN/m²] | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 8. | PODKONSTRUKCJA SUFITÓW | stałe | 1,00 | -- | 1,35 | 1,35 |
|  | Σ: |  | 3,25 |  |  | 4,62 |

## Zadaszenie nad dokami

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PŁYTA WARSTWOWA GR 10CM | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 2. | PŁATWIE | stałe | 0,20 | -- | 1,35 | 0,27 |
| 3. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
|  | Σ: |  | 0,80 |  |  | 1,14 |

## Dach nad częścią murowaną

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe powierzchni dachu wg PN-EN 1991-1-1/6.3.4 - powierzchnia kategorii H [0,40kN/m²] | zmienne | 0,40 | 1,00 | 1,50 | 0,60 |
| 2. | Śnieg | zmienne | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,80 |
| 3. | WIATR | zmienne | 0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,22 |
| 4. | FOTOWOLTAIKA | stałe | 0,40 | -- | 1,35 | 0,54 |
| 5. | Membrana PVC | stałe | 0,02 | -- | 1,35 | 0,03 |
| 6. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.16 cm [0,5kN/m³·0,16m] | stałe | 0,08 | -- | 1,35 | 0,11 |
| 7. | Blacha trapezowa T94.257.1030 1,00 mm S320GD/S350GD (wg katalogu Pruszyński) [0,112kN/m²] | stałe | 0,11 | -- | 1,00 | 0,11 |
| 8. | URZĄDZENIA DACH | stałe | 1,50 | -- | 1,35 | 2,03 |
| 9. | IPE 330 | stałe | 0,50 | -- | 1,00 | 0,50 |
|  | Σ: |  | 4,36 |  |  | 5,94 |

## Strop części murowanej

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii D2 [5,00kN/m²] | zmienne | 10,00 | 1,00 | 1,50 | 15,00 |
| 2. | Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 grubości 16-23 mm (wg PN-82/B-02001) [0,640kN/m²] | stałe | 0,64 | -- | 1,35 | 0,86 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony (wg PN-82/B-02001) grub.7 cm [24,0kN/m³·0,07m] | stałe | 1,68 | -- | 1,35 | 2,27 |
| 4. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.10 cm [0,5kN/m³·0,10m] | stałe | 0,05 | -- | 1,35 | 0,07 |
| 5. | Strop hc 265/10 | stałe | 3,76 | -- | 1,35 | 5,08 |
| 6. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,35 | 0,39 |
| 7. | Obciążenie zastępcze od ścian działowych | stałe | 0,93 | -- | 1,00 | 0,93 |
|  | Σ: |  | 17,35 |  |  | 24,60 |

## Strop nad częścią murowaną

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii D2 [5,00kN/m²] | zmienne | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 7,50 |
| 2. | Płytki kamionkowe grubości 14 mm na zaprawie cementowej 1:3 grubości 16-23 mm (wg PN-82/B-02001) [0,640kN/m²] | stałe | 0,64 | -- | 1,35 | 0,86 |
| 3. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, niezbrojony, zagęszczony (wg PN-82/B-02001) grub.7 cm [24,0kN/m³·0,07m] | stałe | 1,68 | -- | 1,35 | 2,27 |
| 4. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.10 cm [0,5kN/m³·0,10m] | stałe | 0,05 | -- | 1,35 | 0,07 |
| 5. | Strop hc 265/10 | stałe | 3,76 | -- | 1,35 | 5,08 |
| 6. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,35 | 0,39 |
| 7. | Obciążenie zastępcze ścian działowych | stałe | 0,93 | -- | 1,35 | 1,26 |
|  | Σ: |  | 12,35 |  |  | 17,42 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 24cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.24 cm [24,00kN/m³·0,24m] | stałe | 5,76 | -- | 1,35 | 7,78 |
| 3. | Styropian (wg PN-82/B-02001) grub.12 cm [0,5kN/m³·0,12m] | stałe | 0,06 | -- | 1,00 | 0,06 |
|  | Σ: |  | 6,11 |  |  | 8,13 |

## Obciążenie od ściany murowanej gr 18cm

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | γF | Wartość obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
| 2. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 2,4 grub.18 cm [24,00kN/m³·0,18m] | stałe | 4,32 | -- | 1,35 | 5,83 |
| 3. | Gładź/zaprawa cementowo-wapienna (wg PN-82/B-02001) grub.1,5 cm [19,0kN/m³·0,015m] | stałe | 0,29 | -- | 1,00 | 0,29 |
|  | Σ: |  | 4,90 |  |  | 6,41 |

# Obliczenia statyczne podstawowe wyniki obliczeń

## Izometria modeli obliczeniowych

Model obliczeniowy części hali magazynowej.

Model obliczeniowy części hali targowej

Model obliczeniowy części targowej murowanej

## Obwiednia sił w słupach

Obwiednia sił  Fz części hali magazynowej.

Obwiednia sił  Fx części hali magazynowej.

Obwiednia sił Fy części hali magazynowej.

Obwiednia momentów Mx części hali magazynowej.

Obwiednia momentów My części hali magazynowej.

Obwiednia momentów Mz części hali magazynowej.

Obwiednia sił Fz części hali targowej.

Obwiednia sił  Fx części hali targowej.

Obwiednia sił  Fy części hali targowej.

Obwiednia momentów Mx części hali targowej.

Obwiednia momentów My części hali targowej.

Obwiednia momentów Mz części hali targowej.

# Wymiarowanie słupów

## Słup  S-1

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 40,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2,88

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 65 mm

Zbrojenie podłużne:

Gatunek stali:  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 32 mm

Strzemiona:

Średnica  	Øs = 8 mm

Obciążenia obliczeniowe:

|  |  | NSd [kN] | MSd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 1550,00 | 25,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości obliczeniowej No = 32,12 kN

Słup:

Wysokość słupa  	lcol = 7,30 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Rodzaj konstrukcji w płaszczyźnie obciążenia:  	przesuwna

Numer kondygnacji od góry: 	 1

Rodzaj konstrukcji z płaszczyzny obciążenia:  	przesuwna

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  βx = 1,00

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  βy = 1,00

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002)

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Łącznie przyjęto 4Ø32 o As = 32,17 cm² (ρ = 2,01%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 1582,12kN :    Md,x = 179,93 kNm  <  MRd,x,odp,max = 208,99 kNm

- dla Md,x = 179,93kNm :    Nd = 1582,12 kN  <  NRd,odp,max = 1999,94 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Przyjęto strzemiona pojedyncze Ø8 w rozstawie co max. 400 mm

## Słup  S-2

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 50,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 60,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2,75

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 65 mm

Zbrojenie podłużne:

Gatunek stali:  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 32 mm

Strzemiona:

Średnica  	Øs = 8 mm

Obciążenia obliczeniowe:

|  |  | NSd [kN] | MSd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2520,00 | 15,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości obliczeniowej No = 60,22 kN

Słup:

Wysokość słupa  	lcol = 7,30 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Rodzaj konstrukcji w płaszczyźnie obciążenia:  	przesuwna

Numer kondygnacji od góry: 	 1

Rodzaj konstrukcji z płaszczyzny obciążenia:  	przesuwna

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  βx = 1,00

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  βy = 1,00

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002)

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Łącznie przyjęto 4Ø32 o As = 32,17 cm² (ρ = 1,07%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 2580,22kN :    Md,x = 109,18 kNm  <  MRd,x,odp,max = 506,22 kNm

- dla Md,x = 109,18kNm :    Nd = 2580,22 kN  <  NRd,odp,max = 4914,66 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Przyjęto strzemiona podwójne Ø8 w rozstawie co max. 400 mm

## Słup  S-2.2

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 40,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 60,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2,80

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 65 mm

Zbrojenie podłużne:

Gatunek stali:  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 32 mm

Strzemiona:

Średnica  	Øs = 8 mm

Obciążenia obliczeniowe:

|  |  | NSd [kN] | MSd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 1385,00 | 15,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości obliczeniowej No = 48,18 kN

Słup:

Wysokość słupa  	lcol = 7,30 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Rodzaj konstrukcji w płaszczyźnie obciążenia:  	przesuwna

Numer kondygnacji od góry: 	 1

Rodzaj konstrukcji z płaszczyzny obciążenia:  	przesuwna

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  βx = 1,00

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  βy = 1,00

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002)

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Łącznie przyjęto 4Ø32 o As = 32,17 cm² (ρ = 1,34%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 1433,18kN :    Md,x = 60,51 kNm  <  MRd,x,odp,max = 520,12 kNm

- dla Md,x = 60,51kNm :    Nd = 1433,18 kN  <  NRd,odp,max = 4311,90 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Przyjęto strzemiona podwójne Ø8 w rozstawie co max. 400 mm

## Słup  S-3

DANE

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	b = 40,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 →   fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciężar objętościowy  	ρ = 25 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa  	dg = 16 mm

Wilgotność środowiska  	RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciążenia  	28 dni

Współczynnik pełzania (obliczono)  	φ = 2,88

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 65 mm

Zbrojenie podłużne:

Gatunek stali:  B500SP →  klasa A-III, fyk = 500 MPa, fyd = 435 MPa

Średnica prętów  	Ø = 32 mm

Strzemiona:

Średnica  	Øs = 8 mm

Obciążenia obliczeniowe:

|  |  | NSd [kN] | MSd,x [kNm] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 370,00 | 20,00 |

Dodatkowo uwzględniono ciężar własny słupa o wartości obliczeniowej No = 43,12 kN

Słup:

Wysokość słupa  	lcol = 9,80 m

Rodzaj słupa:  	monolityczny

Rodzaj konstrukcji w płaszczyźnie obciążenia:  	przesuwna

Numer kondygnacji od góry: 	 1

Rodzaj konstrukcji z płaszczyzny obciążenia:  	przesuwna

Współczynnik długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia  βx = 1,00

Współczynnik długości wyboczeniowej z płaszczyzny obciążenia  βy = 1,00

WYNIKI - SŁUP (wg PN-B-03264:2002)

Ściskanie ze zginaniem:

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "b":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Przyjęto zbrojenie symetryczne wzdłuż boków "h":

Zbrojenie potrzebne po 2Ø32 o As = 16,08 cm²

Łącznie przyjęto 4Ø32 o As = 32,17 cm² (ρ = 2,01%)

Warunek nośności:

- dla Nd = 413,12kN :    Md,x = 47,62 kNm  <  MRd,x,odp,max = 219,39 kNm

- dla Md,x = 47,62kNm :    Nd = 413,12 kN  <  NRd,odp,max = 3141,55 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Przyjęto strzemiona pojedyncze Ø8 w rozstawie co max. 400 mm

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Słupy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne prefabrykowane zamocowane w żelbetowych stopach monolitycznych Beton C20/25, stal AIIIN RB500/B500SP, otulina 25 mm. Zbrojenie główne fi32 konstrukcyjne fi 10 strzemiona fi 8 geometria oraz wytyki pod belki i wiązary  zgodnie z częścią rysunkową.

# Załączniki

## Kopia uprawnień i przynależność do izby