| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM 1/4 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” W TYM BUDYNKU HALI LOGISTYCZNEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. UL. POZNAŃSKA 98 , 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |

| Branża: | ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE TELETECHNICZNE, DROGOWA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVII – HALA TARGOWA XVIII – WÓZKOWNIA, HALA LOGISTYCZNA XXII – PARKINGI XXV – DROGI XXX – SZCZELNE ZBIORNIKI RETENCYJNE NA WODY OPADOWE |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  | ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 40/09/DOIA |  |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |
| INST. SANITARNE PROJEKTANT mgr inż. Ewelina Iżycka upr. nr SLK/6257/PWBS/16 |  | INST. SANITARNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Mirczak upr. nr SLK/1059/PWOS/05 |  |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Adam Panicz upr. nr SLK/0622/PWOE/05 |  | INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Soluch upr. nr SLK/1079/POOE/05 |  |
| INST. TELETECHNICZNE PROJEKTANT INŻ. STANISŁAW BORKO upr. nr MAZ/0471/POT/15 |  | INST. TELETECHNICZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. JERZY FAŁKOWSKI upr. nr MAZ/0066/PWBE/16 |  |
| PROJEKT DROGOWY PROJEKTANT mgr inż. Konrad Zymek upr. nr UAN-VIII/83861/86/89 |  | PROJEKT DROGOWY SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Dominika Zymek upr. nr SLK/4263/PWOD/14 |  |

SPIS TREŚCI :

PODZIAŁ NA TOMY (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW)

Tom 1/4 – Projekt zagospodarowania terenu

Tom 2/4- Projekt architektoniczno-budowlany kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” w tym  budynku hali logistycznej oraz budynku hali targowej

Tom 3/4- Projekt architektoniczno-budowlany budynku  wózkownii

Tom 4/4 – Załączniki formalne do projektu budowlanego

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

Oświadczenie projektantów	4

1	Podstawa opracowania	5

2	Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego	6

2.1	Przedmiot opracowania	6

2.2	Zakres zamierzenia budowlanego	6

3	Istniejący stan zagospodarowania terenu	6

3.1	Lokalizacja i ukształtowanie	6

3.2	Bilans istniejącego terenu inwestycji	7

3.3	Sieci i instalacje zewnętrzne techniczne	7

3.4	Komunikacja	7

3.5	Zabudowa	8

3.6	Warunki gruntowo-wodne	8

4	Projektowane zagospodarowanie terenu	9

4.1	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	9

4.2	Budynki i wiaty	9

4.3	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	9

4.4	Układ komunikacyjny	10

4.4.1	Opis układu drogowego i dostępu do drogi publicznej.	10

4.4.2	Konstrukcja nawierzchni utwardzonych	10

4.4.3	Miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych na terenie inwestycji.	11

4.4.4	Sposób dostępu do drogi publicznej	12

4.5	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu oraz Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;	12

4.5.3	Instalacja kanalizacji sanitarnej	13

4.5.4	Instalacja kanalizacji deszczowej	13

4.5.5	Instalacja gazu	16

4.5.6	Instalacja pomp ciepła	16

4.5.7	Instalacje elektryczne.	16

4.6	Ukształtowanie terenu i układ zieleni	17

4.7	Usytuowanie obiektów	17

4.7.1	Budynki	17

4.7.2	Wiaty śmietnikowe	18

4.7.3	Parkingi / miejsca postojowe	18

4.7.4	Obiekty infrastruktury technicznej	19

4.8	Zestawienie i bilans powierzchni	19

4.9	Informacje i dane	21

4.9.1	Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	21

4.9.2	Ochrona konserwatorska.	23

4.9.3	Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego.	23

4.9.4	Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.	23

4.9.5	Gromadzenie odpadów stałych	30

4.9.6	Warunki ochrony przeciwpożarowej	30

4.9.7	Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	32

4.9.8	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	32

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

| numer | tytuł |
| --- | --- |
| Z.1.01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| Z.1.02 | PLAN UTWARDZEŃ |
| Z.1.03 | PRZEKROJE DROGOWE |
| Z.1.04 | PLAN ROZBIÓRKI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH |
| Z.1.05 | ZBIORNIKI NA WODY OPADOWE |
| Z.1.06 | WIATA ŚMIETNIKOWA |
| Z.1.07 | PRZEPOMPOWNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
| Z.1.08 | PRZEPOMPOWNIA KANALIZACJI SANITARNEJ |
| Z.1.09 | PLANSZA KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ |

# Oświadczenie projektantów

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz.725) oświadczam, że

Tom 1/4 – Projekt zagospodarowania terenu

pod nazwą inwestycji:

BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” W TYM  BUDYNKU HALI LOGISTYCZNEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ,  BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ

zlokalizowanej w:

- UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE

- GMINA: OŻARÓW MAZOWIECKI

- POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

- WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE

- DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 3/11

- OBRĘB SHRO BRONISZE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  | ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 40/09/DOIA |  |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |
| INST. SANITARNE PROJEKTANT mgr inż. Ewelina Iżycka upr. nr SLK/6257/PWBS/16 |  | INST. SANITARNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Mirczak upr. nr SLK/1059/PWOS/05 |  |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Adam Panicz upr. nr SLK/0622/PWOE/05 |  | INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Soluch upr. nr SLK/1079/POOE/05 |  |
| INST. TELETECHNICZNE PROJEKTANT INŻ. STANISŁAW BORKO upr. nr MAZ/0471/POT/15 |  | INST. TELETECHNICZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. JERZY FAŁKOWSKI upr. nr MAZ/0066/PWBE/16 |  |
| PROJEKT DROGOWY PROJEKTANT mgr inż. Konrad Zymek upr. nr UAN-VIII/83861/86/89 |  | PROJEKT DROGOWY SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Dominika Zymek upr. nr SLK/4263/PWOD/14 |  |

Data: 28.12.2024

Data rewizji: 13.03.2025

- Tom 1/4 – Projekt zagospodarowania terenu

# Podstawa opracowania

- wizja lokalna i inwentaryzacja (skaning 3d terenu inwestycji);

- materiały i wytyczne otrzymane od Inwestora

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia opracowana przez Zakład Usług Technicznych „ZUT” s.c. Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy, ul. Ikara 128 b, 42-221 Częstochowa,

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.12.2024 sygn spr WOŚIR.6220.1.3.14.2024 wydana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

- Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego pismo WGP.6727.1.49.2022.GG z dnia 08.02.2022r. działki 3/11, 3/10 obręb SHRO

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 08.02.2024 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.1173.2023.

- Pozwolenie wodnoprawne z dnia 23.05.2023 wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j.   wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (tekst jednolity Dz.U.2022.1679 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2023.2405)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(tekst jednolity Dz.U.2023.822 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1716)  - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. ochrony przeciwpożarowej”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.2009.124.1030) - w dalszych częściach opisu nazywane „Rozporządzeniem ws. wody p.poż. i dróg pożarowych”,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz projektu urządzenia  przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity  Dz.U.2003.169.1650 t.j.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2021.2088)

- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. ( tekst jednolity Dz.U.2024.1112 t.j.  z późniejszymi zmianami  Dz.U.2024.1881 )

- Aktualny podkład geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 posiadający klauzulę dla celów projektowych.

- obowiązujące normy i przepisy.

# Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

## Przedmiot opracowania

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę kompleksu handlu hurtowego pod nazwą „Ekohala” w tym  budynku hali logistycznej oraz budynku hali targowej, budynku wózkowni, otwartych szczelnych zbiorników na wody deszczowe, zespołu parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i nadziemną oraz rozbiórką  istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu) będących w kolizji z projektowaną inwestycją

## Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- zagospodarowanie terenu, w tym budowę:

- nadziemnych i podziemnych instalacji zewnętrznych uzbrojenia technicznego terenu wraz 
z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej,  ENN, teletechnicznych (wg odrębnego opracowania),

- nawierzchni utwardzonych – dróg, parkingów,  chodników, terenów utwardzonych

- naziemnych parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych

- układu zieleni niskiej, elementy małej architektury, ogrodzenia terenu

- budowę budynków:

- hali targowej -  handlu hurtowego „Ekohala”

- hali logistycznej

- wózkowni – hali ładowania wózków elektrycznych

- budowę obiektów infrastruktury technicznej i budowli:

- szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe (1)

- szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe (2)

- rozbiórki

- rozbiórka istniejącego drenażu podziemnego

# Istniejący stan zagospodarowania terenu

## Lokalizacja i ukształtowanie

Działka 3/11  OBRĘB SHRO Bronisze zlokalizowana jest w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, gmina Ożarów Mazowiecki,  powiat Warszawski Zachodni.   Teren stanowi fragment istniejącego rynku hurtowego.

Teren objęty wnioskiem ma kształt nieregularny, zbliżony do trójkąta. Teren płaski. Na działce 3/11 poza planowanym terenem inwestycji zlokalizowany jest punkt zbierania i przetwarzania odpadów na potrzeby WR-SRH S.A. oraz dwa szczelne zbiorniki retencyjne wraz z utwardzonymi placami i drogami wewnętrznymi.

Teren jest trwale funkcjonalnie połączony z pozostałą częścią terenów Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego które obejmują hale handlowe, wiaty, budynek administracyjny, drogi, parkingi, ujęcie wód podziemnych ze stacją uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków socjalno-bytowych i oczyszczalnię ścieków deszczowych.

Teren nie ogrodzony, ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Od północy  teren sąsiaduje z niezabudowanymi terenami uprawnymi, od wschodu i południa z ternem rynku hurtowego (inwestycja stanowi rozbudowę istniejącego rynku), od zachodu i południa z drogą publiczną ulica Świerkowa.

Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr 3/11 stanowią:

od wschodu:

- działka nr 182, 183 obr. 0009 Macierzysz – tereny uprawne

od południa:

- działka nr 3/2 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – strefa kanału ożarowskiego

od zachodu

- działka nr 2 obr. 0033 SHRO Bronisze – droga wojewódzka ulica Świerkowa

- działka nr 3/10 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – tereny uprawne

od północy

- działka nr 3/10 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – tereny uprawne

- działka nr 35/1 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne

- działka nr 35/3 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne

## Bilans istniejącego terenu inwestycji

Granice obszaru opracowania przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu i oznaczono Literami A…H

| nazwa | powierzchnia |  | udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- |
| powierzchnia obszaru objętego wnioskiem | 78 420 | m2 | 100,00% |
| powierzchnia zabudowy istniejącej | 2885 | m2 | 3,68% |
| powierzchnia terenów utwardzonych - dróg, parkingów, placów i chodników | 7268 | m2 | 9,27% |
| powierzchnia biologicznie czynna | 68 267 | m2 | 87,05% |

## Sieci i instalacje zewnętrzne techniczne

Obecnie na terenie inwestycji występują następujące sieci i instalacje infrastruktury technicznej:

- Na terenie objętym inwestycją znajdują się:

- Gazociąg wysokiego ciśnienia gWA400

- Linia napowietrzna 220 kV

- Linia napowietrzna 110 kV

- Linia napowietrzna 220 kV

- Drenaż liniowy

- Pompownia kanalizacji deszczowej

- Linia telekomunikacyjna

- Sieć wodociągowa

## Komunikacja

Dostęp do terenu zapewniony przez wewnętrzna komunikację rynku hurtowego. Wjazd na teren rynku z wykorzystaniem istniejących zjazdów z  ulicy Świerkowej (dz. 3/7 obręb 0033 SHRO Bronisze)  oraz zjazdu w ulice Ogrodową (dz 281/2 obręb 0009 Macierzysz)  a następnie poprzez układ dróg wewnętrznych zapewniony jest dojazd do terenu planowanej inwestycji.

## Zabudowa

Teren objęty inwestycją jest terenem upraw rolnych – teren  zielony częściowo zabudowany.  Na terenie znajduje się punkt zbierania i przetwarzania odpadów na potrzeby WR-SRH S.A. oraz dwa szczelne zbiorniki retencyjne wraz z utwardzonymi placami i drogami wewnętrznymi.

## Warunki gruntowo-wodne

Dla planowanej inwestycji sporządzono dokumentację geotechniczną

Budowę geologiczną scharakteryzowano w oparciu o Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w skali 1:50 000, arkusz Warszawa Zachód oraz wykonane prace geotechniczne..

Pod względem geomorfologicznym analizowany teren znajduje się w obrębie zdenudowanej wysoczyzny morenowej.

Warstwę powierzchniową na części terenu stanowią nasypy gliniasto-piaszczystogruzowe o miąższości do ok. 1.9m, a na pozostałym terenie gleba o miąższości ok. 0.3-0.7m. Poniżej występują mułki eluwialno-eoliczne zlodowacenia północnopolskiego (Wisły) wykształcone w postaci pyłów, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin pylastych, których miąższość w rejonie przeprowadzonych prac dochodzi miejscami do ok. 2.0m. Głębiej zalega seria zastoiskowych i wodnolodowcowych osadów piaszczystych stadiału mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego (zlodowacenie Warty) reprezentowanych przez piaski średnie, w stropie ze żwirem, lokalnie piaski drobne i piaski grube. Poniżej zalegają utwory morenowe stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego (zlodowacenia Odry) wykształcone w postaci glin piaszczystych i pylastych. Strop utworów morenowych nawiercono lokalnie na głębokości na głębokości 3.0-4.5m.

Na badanym obszarze do głębokości wykonanego rozpoznania 6.0m stwierdzono występowania jednego ciągłego poziomu wodonośnego, związanego z piaszczystymi osadami zastoiskowymi i wodnolodowcowymi zlodowacenia Warty. Zwierciadło tego poziomu ma charakter swobodny, lokalnie lekko napięty przez zalęgające na piaskach spoiste grunty zastoiskowe. Statyczne zwierciadło wody stabilizowało się na rzędnych 101.8-102.3m n.p.m.

Powierzchniową budowę geologiczną analizowanego terenu przedstawia wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski arkusz Warszawa Zachód (Zał. 2), a budowę wgłębną przekroje geotechniczne

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

- W podłożu występują proste warunki gruntowe. Pod warstwą gleby (warstwa Ia) oraz nasypów o miąższości (warstwa Ib) występują grunty zastoiskowe wykształcone jako pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste (warstwa IIa. IIb) o miąższości do ok. 2m. Poniżej występują średnio zagęszczone i zagęszczone nawodnione piaski wodnolodowcowe (warstwa IIIa i IIIb). Lokalnie na głębokości ok. 3.0-4.5m poniżej piasków nawiercono gliny zwałowe (warstwa IVa, IVb).

- Grunty warstwy geotechnicznej IIa charakteryzują się stosunkowo niskimi wartościami parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych. Wzrost wilgotności powoduje pogorszenie parametrów tych gruntów. Z tego względu zaleca się, w zależności od przyjętego poziomu posadowienia i wyników obliczeń statycznych, wymianę gruntów warstw Ib i IIa na dobrze zagęszczalny grunt niespoisty lub wzmocnienie podłoża pod fundamenty (np. kolumny DSM). Zasięg wymiany lub wzmocnienia powinien sięgać do stropu średnio zagęszczonych i zagęszczonych gruntów niespoistych warstw IIIa i IIIb.

- Warstwa wodonośna zasilana jest infiltracyjnie z powierzchni terenu oraz z dopływu  bocznego, a poziom stabilizacji zwierciadła wody podlega sezonowym wahaniom ±0.5m. Naturalną bazę drenażową wód gruntowych dla analizowanego terenu stanowi Kanał Ożarowski.

- W rejonie występowania spągu gruntów warstwy geotechnicznej IIa poniżej poziomu stabilizacji zwierciadła wody gruntowej, dla wykonania ewentualnej wymiany gruntu, może być konieczne lokalne obniżenie zwierciadła wody. W istniejących warunkach odwodnienie można zrealizować odcinkowo np. przy użyciu igłofiltrów.

- Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym.

- Odbiór podłoża w dnie wykopów fundamentowych powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

- Głębokość przemarzania dla omawianego rejonu wg PN/B/03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

- Warunki gruntowe uznano za proste; warunki wodne: korzystne (nie projektuje się podpiwniczenia budynków)

# Projektowane zagospodarowanie terenu

## Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Projektuje się następujące urządzenia i obiekty budowlane infrastruktury technicznej:

- Budowa szczelnego suchego zbiornika retencyjnego na wody opadowe (zbiornik 1)

- Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe  (zbiornik 2)

- Pompownię kanalizacji deszczowej

- Pompownię kanalizacji sanitarnej

## Budynki i wiaty

Projekt przewiduje budowę:

- budynek hali handlu hurtowego „Ekohala”

- budynek wózkowni

## Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Woda doprowadzana będzie z istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej należącej do Inwestora.

Zapotrzebowanie wody bytowej – 3 m3/d.

Zapotrzebowanie do wewnętrznych celów ppoż – 2l/s

Wymagana jakość wody zgodnie  z ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należącej do Inwestora.

Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych – 3 m3/d.

Jakość ścieków bytowych zgodna z wymaganiami stawianymi przez odbiorcę ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z dachu i terenu utwardzonego odprowadzane będę za pomocą projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do retencyjnego, szczelnego, otwartego, odparowującego zbiornika na wody opadowe o pojemności czynnej min. 800 m3. Wody opadowe i roztopowe z zaprojektowanego zbiornika odprowadzane do istniejącego zbiornika, a następnie do kanału Ożarowskiego w niezmiennej ilości zgodnie z istniejącym Pozwoleniem Wodnoprawnym.

Przepływ obliczeniowy wód opadowych i roztopowych 382,8 l/s

Jakość wód opadowych i roztopowych będzie zgodna z „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych”

## Układ komunikacyjny

### Opis układu drogowego i dostępu do drogi publicznej.

Dostęp do terenu zapewniony przez wewnętrzna komunikację rynku hurtowego. Wjazd na teren rynku z wykorzystaniem istniejących zjazdów z  ulicy Świerkowej (dz. 3/7 obręb 0033 SHRO Bronisze)  oraz zjazdu w ulice Ogrodową (dz 281/2 obręb 0009 Macierzysz)  a następnie poprzez układ dróg wewnętrznych zapewniony jest dojazd do terenu planowanej inwestycji.

Dla komunikacji na terenie inwestycji zaprojektowano drogi wewnętrzne. Główna komunikacją będzie prowadzona przez ciąg drogowy biegnący wokół projektowanej hali. Droga będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości 3,5m z dodatkowym pasem rozdziału o szerokości 3,5 m po stornie północnej.

Przy hali zaprojektowano rampy najazdowe i zjazdowe  dla zapewnienia możliwości obsługi obiektu przez samochody ciężarowe oraz busy. Długość najazdów przyjęto 20m, która zapewni manewrowanie ciężarówkami typu ciągnik siodłowy z naczepą do doków rozładunkowych. Nawierzchnie na drogach manewrowych oraz podjazdy do doków planuje się wykonać z kostki brukowej.

Długość podjazdów do doków dla samochodów ciężarowych zaprojektowano jako 19,0m oraz 8,0m dla mniejszych pojazdów dostawczych.

Wokół obiektu zlokalizowane będą miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Stanowiska postojowe planuje się w układzie mieszanym w stosunku  do dróg wewnętrznych o wymiarach stanowisk 2,5x5,0m oraz 3,6x5,0m. Zarówno stanowiska postojowe jak i drogi wewnętrzne projektuje się o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o konstrukcji podbudowy dostosowanej do poszczególnych typów pojazdów.

Odwodnienie nawierzchni będzie realizowane za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych odwodnieni liniowych oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

W miejscach gdzie nie planuje się utwardzeń zostanie zastosowana zieleń w postaci trawników – w strefach tych zakłada się retencję wód opadowych do gruntu.

### Konstrukcja nawierzchni utwardzonych

Na terenie inwestycji projektuje się nawierzchnia dla ruchu samochodów osobowych w tym miejsca postojowe oraz nawierzchnie dla ruchu pieszego w postaci chodników i dojść do budynku.

Proponowana konstrukcja nawierzchni:

- projektowana nawierzchnia jezdni - grupa nośności podłoża G3

- Kostka betonowa w kolorze szarym- zalecany typ ,,behaton" 		8 cm

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4						 3 cm

- Podbudowa górna- kruszywo łamane 0-31,5mm stab. mechan. 	8 cm

- Podbudowa dolna- kruszywo łamane 0-63mm

- stabilizowane mechanicznie wg PN-S -06102 – Ekostabilizacja 		20 cm

- mieszanka popiołowo-żużlowo-cementowa Rm=2,5MPa 		15 cm

wskaźnik mrozoodporności min. 0,6, optymalna

wilgotność mieszanki 30-32%

- istniejący grunt zagęszczony (ew. doziarniony kruszywem)

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas realizacji występowania podłoża w grupie nośności G4 grubość Ekostabilizacji należy zwiększyć do 25 cm.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych istniejący grunt należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00 i wartości wtórnego modułu odkształcenia E2≥100MPa.

- 2 - nawierzchnia na parkingach - grupa nośności podłoża G3

- Kostka betonowa w kolorze szarym- zalecany typ ,,behaton" 		8 cm

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4						 3 cm

- Podbudowa górna- kruszywo łamane 0-31,5mm stab. mechan. 	8 cm

- Podbudowa dolna- kruszywo łamane 0-63mm

- stabilizowane mechanicznie wg PN-S -06102 – Ekostabilizacja 		20 cm

- mieszanka popiołowo-żużlowo-cementowa Rm=2,5MPa 		15 cm

wskaźnik mrozoodporności min. 0,6, optymalna

wilgotność mieszanki 30-32%

- istniejący grunt zagęszczony (ew. doziarniony kruszywem)

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas realizacji występowania podłoża w grupie nośności G4 grubość Ekostabilizacji należy zwiększyć do 25 cm.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych istniejący grunt należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is≥1,00 i wartości wtórnego modułu odkształcenia E2≥100MPa.

- 3 - chodnik

- Kostka betonowa w kolorze szarym- zalecany typ ,,holland" 		8 cm

- Podsypka cem.-piaskowa 1:4						 3 cm

- Podbudowa -  kruszywo łamane 0-31,5mm stab. mechan. 	15 cm

- istniejący grunt zagęszczony (ew. doziarniony kruszywem)

### Miejsca postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych na terenie inwestycji.

Obowiązujący na terenie inwestycji MPZP ustala następujące zasady obsługi parkingowej (§11)):

- Na terenie rynku należy przewidzieć ilość miejsc postojowych, wystarczającą na pokrycie potrzeb pracowników oraz wszystkich grup użytkowników /sprzedających, kupujących, obsługi transportowej i in.

Wg powyższego nie ustalono minimalnych wskaźników dla ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych

Zaprojektowano:

- 221 MP dla samochodów osobowych

- 31 MP dla samochodów ciężarowych – miejsca postojowe na rampach przy hali

- 29 MP dla Busów  – miejsca postojowe na rampach przy hali

Dla 45 MP osobowych przewidziano możliwość doprowadzenia ładowania elektrycznego, zgodnie z art. 12.a.ust 1) Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zaprojektowane ilości miejsc postojowych zapewniają wystarczające pokrycie potrzeb pracowników oraz wszystkich grup użytkowników obiektu i są zgodne z ilościami określonymi w MPZP.

### Sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do terenu zapewniony przez wewnętrzna komunikację rynku hurtowego. Wjazd na teren rynku z wykorzystaniem istniejących zjazdów z  ulicy Świerkowej (dz. 3/7 obręb 0033 SHRO Bronisze)  oraz zjazdu w ulice Ogrodową (dz 281/2 obręb 0009 Macierzysz)  a następnie poprzez układ dróg wewnętrznych zapewniony jest dojazd do terenu planowanej inwestycji.

## Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu oraz Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

    - Instalacja wodociągowa

W celu zasilenia budynku w wodę zaprojektowano zewnętrzna instalacje wody włączoną do istniejącej instalacji zewnętrznej należącej do inwestora. Na zewnętrznej instalacji zaprojektowano hydrant zewnętrzne nadziemne DN80. Instalację zewnętrzna wykonać z rur PE100 SDR 11. Rurociąg prowadzić z przykryciem około 1,7m. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10-15cm a po ułożeniu obsypać warstwą piasku 30cm ponad wierzch rurociągu. Instalacje wykonać zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003;

Zapotrzebowanie wody bytowej – 3 m3/d.

    - Instalacja wody pożarowej

Na istniejącej sieci wodociągowej znajdują się hydranty zewnętrzne. Woda na cele ppoż. zapewniona jest z wymienionych wyżej sieci.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr.109 .poz 719) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Sekundowe zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych wewnętrzne:

- Ekohala część PM<500 MJ/m2   - nie stawia się wymogu montażu hydrantów wewnętrznych

- Ekohala - część ZL-I   - wymagane hydranty wewnętrzne DN25 - Q= 2 dm3/s (2x1 dm3/s)

- Wózkownia PM<500 MJ/m2  - wymagane hydranty wewnętrzne DN33 Q= 3 dm3/s (2x1,5 dm3/s)

Sekundowe zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych zewnętrzne:

- Ekohala część PM<500 MJ/m2  - powierzchnia strefy pożarowej 6737 m2 - Q=30 dm3/s

- Ekohala część ZL-I  - powierzchnia strefy pożarowej 3824 m2 - Q=20 dm3/s

- Wózkownia PM<500 MJ/m2  - powierzchnia strefy pożarowej 281 m2 oraz 823 m2  - Q=10 dm3/s

Woda na cele p.poż zapewniana będzie przez sieć wodociągową i hydranty zewnętrzne na niej zabudowane. W związku niewystarczająca wydajnością hydrantów zewnętrznych zaprojektowano

Zgodnie z §4 ust 5 pkt 2 Rozporządzenia ws. wody p.poż. i dróg pożarowych” uzupełnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru poprze punkty czerpania które zostaną wykonane przy zaprojektowanych zbiornikach retencyjnych. Zbiornik 1 zaprojektowano tak by zawsze miał pozostawioną rezerwę 200 m3 wody przeznaczonej na cele pożarowe. Przy zbiorniku przewidziano dwa punkty czerpania.

### Instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z projektowanego budynku zaprojektowano zewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, tłoczącą ścieki sanitarne do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należącej do inwestora.

Projektowaną kanalizację zewnętrzną wykonać z rur kielichowych PVC Kl.S. (SN8) SDR34 LITE. Na instalacji należy zabudować studzienki rewizyjne z betonu. Studzienki wyposażyć w włazy typu ciężkiego. Roboty wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze”.

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należącej do Inwestora.

Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych – 3 m3/d.

### Instalacja kanalizacji deszczowej

#### Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Całość terenu Rynku Hurtowego Bronisze jest wyposażona w Kanalizację deszczową typu zamkniętego z której wody opadowe na podstawie istniejącego pozwolenia wodnoprawnego są odprowadzane do Kanału Ożarowskiego.

W ramach nowej inwestycji zaprojektowano rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej. W ramach rozbudowy zaplanowano zebranie 100% wód opadowych z dachów budynków oraz terenów utwardzonych do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej i odprowadzenie tych wód do 2 szczelnych zbiorników retencyjnych z których wody będą odprowadzane do istniejącego zbiornika retencyjnego z  którego wody są odprowadzane bezpośrednio do Kanału Ożarowskiego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23.05.2023 wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM w dopuszczalnej ilości 0,05 m3/s.

W istniejącym zbiorniku zabudowany jest regulator przepływu i wody są odprowadzane w ilościach określonych w już istniejącym pozwoleniu wodnoprawnym nie przekraczającym 0,05 m3/s.

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje się zwiększenia ilości wód które są zrzucane do kanału Ożarowskiego. Szczelne zbiorniki zaprojektowano tak by przyjęły kilkukrotny deszcz nawalny i magazynowały wodę do czasu gdy możliwy będzie jej zrzut do Kanału.

Na terenie inwestycji projektuje się zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody deszczowe i roztopowe zebrane z powierzchni zabudowanych oraz z terenu utwardzonego (parkingi, droga wewnętrzna, chodniki, nawierzchnia utwardzona). Wody deszczowe z terenu Inwestycji będą odprowadzane do zbiornika retencyjnego zamkniętego.

Wody deszczowe z dachów odbierane będą za pomocą systemu podciśnieniowego, następnie odprowadzone grawitacyjnie poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej.

W celu odwodnienia terenów utwardzonych przewiduje się budowę wpustów deszczowych betonowych 
z osadnikiem, z rusztem żeliwnym  do montażu przy krawężnikach lub kołnierzem pełnym do montażu na placu otwartym o klasie zgodnie z wytycznymi projektu drogowego.

Studzienki wpustowe z osadnikiem wyposażone w  kosze osadcze. Odprowadzenie wody z wpustów wykonać rurą DN150 oraz DN200 osadzoną w mufie przyłączeniowej za pomocą przejścia szczelnego jednowargowego osadzanego w betoniarni. Przykanaliki od wpustów wpiąć do kanalizacji deszczowej poprzez trójniki lub przyłącza siodłowe oraz studnie.

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego zostaną podczyszczone 
w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych do wartości mniejszych niż określone w „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r., w sprawie warunków technicznych, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych na środowiska wodnego”.

W tym celu zaprojektowano:

- Osadnik poziomy

- Wysokosprawny separator

Zgodnie z wytycznymi producenta dobór separatorów polega na dopasowaniu typoszeregu separatora z karty katalogowej do wartości wyliczonych przepływów ze zlewni (Qnom i Qmax) przy spełnieniu określonych warunków hydraulicznych. Wartość przepływu urządzenia Qnom należy przyjąć równą lub większą od wyliczonych wartości przepływów zlewni.

Z uwagi na położenie wysokościowe terenu inwestycji, rozległą instalację kanalizacji deszczowej oraz głębokość posadowienia zbiornika retencyjnego konieczne jest wykonanie pompowni wód opadowych.. Przy przepompowni należy zlokalizować szafę zasilająco-sterującą. Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej należy wykonać z rur  PE100 SDR17.

Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002.

Dodatkowo musi posiadać krajową deklaracje właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi.

Projektowaną instalacje kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC Kl.S. (SN8) SDR34 LITE. Projektuję się aby całość prac wykonać na utwardzonej podsypce z piasku drobnego na wysokości 0,2 m. W celu dodatkowej ochrony, przedmiotowy kolektor po jego ułożeniu i przeprowadzonej próbie szczelności złącz, należy dokładnie obsypać na wysokość 0,3m i dodatkowo zabezpieczyć taśmą ochronną. W budynku zaprojektowano kanalizacje deszczową podciśnieniową prowadzoną bezpośrednio pod dachem budynku. Wewnętrzna kanalizacje deszczową wyposażyć w wpusty dachowe podgrzewane. Roboty wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze”. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako przepusty ppoż o odporności ogniowej danej przegrody.

Bilans wód opadowych

Obliczenia ilości wód deszczowych z powierzchni terenu inwestycji  oraz z dróg wewnętrznych

Przepływ wód deszczowych obliczono zgodnie z PN-92/B-01707 dla miarodajnego deszczu

l=177 dm3/(s×ha) wg zależności:

- współczynnik spływu powierzchniowego

A - powierzchnia zlewni (ha)

l - natężenie deszczu (l/s ha)

Do obliczenia miarodajnego deszczu I przyjęto, stosując model opadowy PANDa:

- czas trwania deszczu nawalnego T - 15 [min]

- prawdopobieństwa p=20%

Natężenie opadu dla Ożarowa Mazowieckiego l = 178 l/ (s*ha)

| BILANS WÓD DESZCZOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Teren | Natężenie | Powierzchnia | Współczynnik spływu | Powierzchnia zredukowana | Przepływ Q |
| - | - | dm3/(s x ha) | m2 | - | ha | dm3/s |
| 1 | Łączna pow. Zabudowy | 178 | 11616 | 0,9 | 1,045 | 186,1 |
| 2 | Tereny zielone | 178 | 9413 | 0,1 | 0,094 | 16,8 |
| 3 | Zbiornik retencyjny wód opadowych | 178 | 820 | 1 | 0,082 | 14,6 |
| 4 | Łączna pow. Terenów utwardzonych | 178 | 21259 | 0,6 | 1,275 | 227,05 |
|  |  |  | 43108 |  | suma | 444,48 |

#### Zbiorniki bezodpływowe na wody opadowe

Zaprojektowano bezodpływowy szczelny zbiornik jako zbiornik otwarty połączony z zbiornikiem rezerwowym 2 oraz istniejącymi zbiornikami retencyjnymi znajdującymi się przy sortowni z których wody opadowe odprowadzane  są do kanału ożarowskiego. Wody do kanału odprowadzane są na podstawie istniejącego pozwolenia wodnoprawnego.  W ramach projektowanej inwestycji ilości wód odprowadzanych nie ulegają zmianie.

Jeden rezerwowy umożliwiający gromadzenie przepompowywanej wody w momencie deszczów niemiarodajnych i drugi wchodzący w skład kanalizacji deszczowej dla opadów na poziomie miarodajnym o pojemności czynnej min. 800m3.

Zbiorniki należy wykonać z płyt YOMB, płyt betonowych, podsypki piaskowej,  geowłókniny, geomembrany, podsypki piaskowej, gruntu rodzimego. Kąt skarp bocznych 45 stopni

Podstawowe parametry techniczne zbiornik 1:

Pojemność – 1186  m3 w tym 395 m3 wody na cele ppoż

Długość – 44,85/43 m

Szerokość – 18 m

Głębokość – 1,5 m

Rzędna góry zwierciadła 103,10 mnpm

Rzędna dna zbiornika 101,60 mnpm

Podstawowe parametry techniczne zbiornik 2:

Pojemność – 3345 m3

Długość – 74,58/97 m

Szerokość – 39 m

Głębokość – 1,0 m

Rzędna góry zwierciadła 103,10 mnpm

Rzędna dna zbiornika 102,10 mnpm

#### Instalacja kanalizacji deszczowej – odwodnienie dachów

Odwodnienie powierzchni dachów planowanych budynków poprzez system instalacji podciśnieniowej zaplanowano do zewnętrzne instalacji kanalizacji deszczowej a następnie do zbiorników retencyjnych – odparowujących poprzez zewnętrzną instalacje kanalizacji.

### Instalacja gazu

Nie dotyczy, dla inwestycji nie projektuje się instalacji gazu. Ogrzewanie budynku z wykorzystaniem pomp ciepła typu powietrze-woda ( uwaga dla instalacji pomp ciepła nie będą wykonywane gruntowe wymienniki ciepła)

### Instalacja pomp ciepła

Ogrzewanie budynku z wykorzystaniem pomp ciepła typu powietrze-woda ( uwaga dla instalacji pomp ciepła nie będą wykonywane gruntowe wymienniki ciepła)

Pompa wyposażona jest w agregaty zewnętrzne pobierające ciepło z powietrza i oddawane czynnika grzewczego w postaci płynu za pomocą hydromodułów zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym pomp ciepła. W technologii nie wykorzystuje się wymienników gruntowych

### Instalacje elektryczne.

#### Zasilanie elektroenergetyczne

Budynek wózkowni zasilany będzie linią kablową SN z pola liniowego odpływowego istn. rozdzielni SN zlokalizowanej w budynku Sortowni. Istn. rozdzielnia SN przeznaczona będzie do przebudowy. Linia kablowa SN poprzez kanał kablowy wprowadzona zostanie na pole liniowe rozdzielni SN w budynku wózkowni.

Budynek EkoHali zasilany będzie linią kablową SN z pola liniowego odpływowego proj. rozdzielni SN zlokalizowanej w budynku wózkowni. Linia kablowa SN poprzez kanał kablowy wprowadzona zostanie na pole liniowe rozdzielni SN

#### Oświetlenie zewnętrzne terenu

Oświetlenie zewnętrzne terenu zrealizowane będzie za pomocą opraw oświetleniowych zainstalowanych na masztach oświetleniowych i elewacji budynków. Sterowanie oprawami za pomocą cyfrowego programatora astronomicznego zainstalowanego w rozdzielni.

#### Kanalizacja teletechniczna

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji przewidziano miejsce na ułożenie w terenie kanalizacji teletechnicznej, umożliwiającej układanie okablowania sygnałowego.

#### Instalacja fotowoltaiczna

W projekcie przewidziano montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków.

## Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Przedmiotowy teren posiada naturalny spadek w kierunku południowo-wschodnim

Teren inwestycji zostanie ukształtowany w sposób minimalizujący zakres prac ziemnych. Ukształtowanie terenu przedstawiono na rysunku Z-1 za pomocą projektowanych rzędnych oraz kierunków spadku terenów utwardzonych i zielonych. Ukształtowanie terenu uniemożliwia zalewanie terenów sąsiednich wodami opadowymi.

Na przedmiotowym terenie znajduje się zieleń niska oraz krzewy i drzewa.

Na całym terenie projektuje się układ zieleni niskiej.

## Usytuowanie obiektów

### Budynki

Budynki lokalizuje się w części południowo-wschodniej terenu inwestycji jako budynki wolnostojące.

Budynek A hali targowej i hali logistycznej   lokalizuje się w południowo-wschodniej części terenu inwestycji. Usytuowany jest w odległości większej niż 4 m od granicy z sąsiednią niezabudowanymi działkami budowlanymi   (zgodnie 272, ust. 1, WT) w tym z działkami drogowymi.

Budynek usytuowany jest jako wolnostojący  w następujących odległościach od granic

- Od wschodu:

- działka nr 182, obr. 0009 Macierzysz – tereny uprawne  - 270,32 m

- działka nr 183, obr. 0009 Macierzysz – tereny uprawne  - 269,18 m

- od południa :

- działka nr 3/2 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – strefa kanału ożarowskiego – 33,14 m

- od zachodu

- działka nr 2 obr. 0033 SHRO Bronisze – droga wojewódzka ulica Świerkowa – 37,12 m

- od północy

- działka nr 3/10 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – tereny uprawne – 38,38 m

- działka nr 35/1 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne – 89,95 m

- działka nr 35/3 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne – 110,74 m

ponadto

- Budynek zaprojektowano całkowicie poza strefami kontrolnymi linii 110 kV i obydwóch linii 220 kV oraz linii gazu wysokiego ciśnienia GW400

- Najbliżej budynku A położony jest projektowany budynek B  – w stronę wschodnią, w odległości 30,81 m  (zgodnie z §271 i §272  WT)

- Budynek A położony jest w odległości powyżej 20 m od budynków sortowni (196,60 m) i hali handlu hurtowego (94,68 m)  (zgodnie z §271 i §272  WT)

Budynek B Wózkowania – hala ładowania wózków lokalizuje się w wschodniej części terenu inwestycji. Usytuowany jest w odległości większej niż 4 m od granicy z sąsiednią niezabudowanymi działkami budowlanymi   (zgodnie 272, ust. 1, WT) w tym z działkami drogowymi.

Budynek usytuowany jest jako wolnostojący  w następujących odległościach od granic

- Od wschodu:

- działka nr 182, obr. 0009 Macierzysz – tereny uprawne  - 191,49 m

- działka nr 183, obr. 0009 Macierzysz – tereny uprawne  - 189,15 m

- od południa :

- działka nr 3/2 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – strefa kanału ożarowskiego – 36,62 m

- od zachodu

- działka nr 2 obr. 0033 SHRO Bronisze – droga wojewódzka ulica Świerkowa – 128,37 m

- od północy

- działka nr 3/10 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – tereny uprawne –219,60 m

- działka nr 35/1 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne – 149,07 m

- działka nr 35/3 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne – 123,19 m

ponadto

- Budynek zaprojektowano całkowicie poza strefami kontrolnymi linii 110 kV i obydwóch linii 220 kV oraz linii gazu wysokiego ciśnienia GW400

- Najbliżej budynku B położony jest projektowany budynek A  – w stronę zachodnią, w odległości 30,81 m  (zgodnie z §271 i §272  WT)

- Budynek B położony jest w odległości powyżej 20 m od budynków sortowni (128,82 m) i hali handlu hurtowego (60,31 m)  (zgodnie z §271 i §272  WT)

### Wiaty śmietnikowe

Wiatę śmietnikową zaprojektowano w odległości ponad 20  m od każdej z granic posesji oraz w odległości większej niż 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnie z §23 ust 1 WT.

Odległość wiat śmietnikowych od budynków wynosi odpowiednio:

Budynek A – 31,74 m

Budynek B – 99,60 m

Budynek sortowni odpadów – 192,70 m

Budynek hali handlu hurtowego – 184,27 m

### Parkingi / miejsca postojowe

Na inwestycji miejsca postojowe zostały zaprojektowane na 4 parkingach wewnętrznych zgrupowanych wokół projektowanych budynków:

Parking 1 – 57 MP

Parking 2 – 39MP w tym 2MP dla osób niepełnosprawnych

Parking 3 – 102 MP

Parking 4 – 23 MP w tym 8MP dla osób niepełnosprawnych

Parkingi obsługiwane są bezpośrednio z wewnętrznej.

Miejsca postojowe zaprojektowano ze spełnieniem §19  WT tj w odległości minimum 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym.

Miejsca postojowe parkingu 1 zlokalizowano w odległości 1 m  przy granicy działki drogowej – granica zachodnia terenu inwestycji. Zgodnie z §19 ust 4  WT.

### Obiekty infrastruktury technicznej

Zbiornik retencyjny nr 1 na wody opadowe

Zbiornik usytuowany jest jako wolnostojący  w następujących odległościach od granic

- Od wschodu:

- działka nr 182, obr. 0009 Macierzysz – tereny uprawne  - 114,30 m

- działka nr 183, obr. 0009 Macierzysz – tereny uprawne  - 114,50 m

- od południa :

- działka nr 3/2 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – strefa kanału ożarowskiego – 34,20 m

- od zachodu

- działka nr 2 obr. 0033 SHRO Bronisze – droga wojewódzka ulica Świerkowa – 207,70 m

- od północy

- działka nr 3/10 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – tereny uprawne – 251,18 m

- działka nr 35/1 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne – 159,99 m

- działka nr 35/3 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne – 64,90 m

Zbiornik retencyjny nr2 na wody opadowe

Zbiornik usytuowany jest jako wolnostojący  w następujących odległościach od granic

- Od wschodu:

- działka nr 182, obr. 0009 Macierzysz – tereny uprawne  - 123,05 m

- działka nr 183, obr. 0009 Macierzysz – tereny uprawne  - 152,14 m

- od południa :

- działka nr 3/2 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – strefa kanału ożarowskiego – 57,47 m

- od zachodu

- działka nr 2 obr. 0033 SHRO Bronisze – droga wojewódzka ulica Świerkowa – 205,12 m

- od północy

- działka nr 3/10 obr. 0033 SHRO Bronisze – teren rynku hurtowego Bronisze – tereny uprawne – 202,10 m

- działka nr 35/1 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne – 78,35 m

- działka nr 35/3 obr. 0020 Piotrkówek duży – tereny uprawne – 5,97 m

## Zestawienie i bilans powierzchni

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -

Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach i znajduje się na obszarze: 2R/U – tereny rynku hurtowego.

Bilans powierzchniowy zagospodarowania terenu

|  | Typ powierzchni | Powierzchnia | jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia zabudowy - Hala logistyczna | 6791,00 | m2 | 8,66% |
| 2 | Powierzchnia zabudowy - Hala targowa | 3659,00 | m2 | 4,67% |
| 3 | Powierzchnia zabudowy - Wózkownia | 1200,00 | m2 | 1,53% |
| 4 | Powierzchnia zabudowy - Budynki istniejące | 2885,00 | m2 | 3,68% |
| 5 | Powierzchnia utwardzona - ciągi jezdne | 18228,00 | m2 | 23,24% |
| 6 | Powierzchnia utwardzona - ciągi jezdne istniejące | 6961,00 | m2 | 8,88% |
| 7 | Powierzchnia utwardzona - parkingi osobowe | 2794,00 | m2 | 3,56% |
| 8 | Powierzchnia utwardzona - ciągi piesze | 331,00 | m2 | 0,42% |
| 9 | Powierzchnia utwardzona - ciągi piesze istniejące | 307,00 | m2 | 0,39% |
| 10 | Powierzchnia biologicznie czynna - tereny zielone | 30495,00 | m2 | 38,89% |
| 11 | Powierzchnia biologicznie czynna - zbiorniki wodne | 4136,00 | m2 | 5,27% |
| 12 | Powierzchnia biologicznie czynna - zbiorniki wodne istniejące | 633,00 | m2 | 0,81% |
|  |  | 78420,00 | m2 | 100,00% |

Bilans działek

| Nr działki | powierzchnia |  |
| --- | --- | --- |
| Część działki 3/11 | 78 420,00 | m2 |
| Razem: | 78 420,00 | m2 |

Bilans powierzchni zabudowy

| nazwa | powierzchnia |  |
| --- | --- | --- |
| Punkt zbiórki odpadów - istniejący | 2885,00 | m2 |
| Hala logistyczna | 6791,00 | m2 |
| Hala targowa | 3659,00 |  |
| Wózkownia | 1200,00 |  |
| Razem: | 14 535,00 | m2 |

Bilans terenów zielonych/biologicznie czynnych:

| nazwa | powierzchnia |  |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia biologicznie czynna – tereny zielone | 30 495,00 | m2 |
| Razem: | 30 495,00 | m2 |

Bilans zbiorników retencyjnych:

| nazwa | powierzchnia |  |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia biologicznie czynna – zbiorniki wodne istniejące | 4136,00 | m2 |
| Powierzchnia biologicznie czynna – zbiorniki wodne projektowane | 633,00 |  |
| Razem: | 4769,00 | m2 |

Bilans terenów utwardzonych:

| nazwa | powierzchnia |  |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia utwardzona – ciągi jezdne - projektowane | 18 228,00 | m2 |
| Powierzchnia utwardzona – ciągi jezdne - istniejące | 6 961,00 |  |
| Powierzchnia utwardzona – parkingi - projektowane | 2794,00 | m2 |
| Powierzchnia utwardzona – ciągi piesze projektowane | 331,00 | m2 |
| Powierzchnia utwardzona – ciągi piesze istniejące | 307,00 |  |
| Razem: | 28 621,00 | m2 |

## Informacje i dane

### Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -

Uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 176/96 z dnia 1996-08-22 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach i znajduje się na obszarze: 2R/U – tereny rynku hurtowego

| Zapis w MPZP | Spełnienie zapisu w projekcie |
| --- | --- |
| Obsługa komunikacyjna od strony drogi wojewódzkiej nr 01532 (ul. Świerkowa) | Obsługa komunikacyjna poprzez istniejący zjazd z ulicy Świerkowej. Zgodnie z MPZP |
| Teren 2R/U przeznaczony pod budowę rynku wraz z niezbędnymi do jego funkcjonowania obiektami gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej , gospodarki odpadami i komunikacji. | Budowa hali handlu hurtowego, wózkowni – hali ładowani wózków, szczelnego zbiornika retencyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą. Całość inwestycji służy jako elementy istniejącego rynku hurtowego Zgodnie z MPZP |
| Na terenie rynku należy przewidzieć ilość miejsc postojowych, wystarczającą na pokrycie potrzeb pracowników oraz wszystkich grup użytkowników /sprzedających, kupujących, obsługi transportowej i in./. | Zaprojektowano: - 221 MP dla samochodów osobowych - 31 MP dla samochodów ciężarowych – miejsca postojowe na rampach przy hali - 29 MP dla Busów – miejsca postojowe na rampach przy hali Zaprojektowane ilości miejsc postojowych zapewniają wystarczające pokrycie potrzeb pracowników oraz wszystkich grup użytkowników obiektu. Zgodnie z MPZP |
| Zakazuje się budowy bram od drogi krajowej nr 2 Warszawa - Poznań. | Inwestycja nie posiada bram wjazdowych od drogi krajowej nr 2 Warszawa – Poznań Zgodnie z MPZP |
| Wody deszczowe z nawierzchni drogowych i placów postojowych powinny być poddane podczyszczeniu i odprowadzane do Kanału Ożarowskiego w ilości dostosowanej do możliwości przepustowych tego cieku. | Wody opadowe odprowadzane są do Kanału Ożarowskiego Zgodnie z MPZP |
| Na terenie rynku należy wydzielić odpowiednie miejsce dla gromadzenia odpadów o powierzchni ca 500 m2 otoczone pasem zieleni. | Rynek posiada istniejąca sortownie odpadów znajdująca się w północno-wschodniej części działki. Zgodnie z MPZP |
| Wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu 2R/U - minimum 15% | Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 10709,97 m2 co stanowi 22,39% powierzchni terenu objętego wnioskiem. Zgodnie z MPZP |
| Dla zachowania bezpieczeństwa łudzi oraz prawidłowej pracy linii wysokich napięć, przyjmuje się strefy ochronne dla lokalizacji obiektów, sadzenia wysokopiennych drzew oraz zmian zagospodarowania o szerokości - po obu stronach linii: - dla linii 220kV po 34m - dla linii 110 kV po l9m | Budynki zaprojektowano poza strefami kontrolnymi określonymi przez dysponentów sieci, lokalizację budynków oraz sposób zagospodarowania terenu pod liniami i w ich strefach kontrolnych uzgodniono z dysponentami sieci Zgodnie z MPZP |
| Zachowanie stref ochronnych dla gazociągu wysokiego ciśnienia | Budynki zaprojektowano poza strefami kontrolnymi określonymi przez dysponentów sieci, lokalizację budynków oraz sposób zagospodarowania terenu w strefie kontrolnej gazociągu uzgodniono z dysponentem sieci Zgodnie z MPZP |
| Zgodnie z § 14 Gospodarka ściekowa powinna być oparta na lokalnej oczyszczalni ścieków /usytuowanej na terenie przeznaczonym pod budowę rynku/, do której doprowadzane będą ścieki bytowo - gospodarcze, porządkowe oraz pierwsza fala deszczowa. | Zgodnie z opinią z dnia 21.03.2025 ścieki sanitarne zostaną przyjęte do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Rynku a je wydajność jest wystarczająca dla przyjęcia dodatkowych ścieków. Zgodnie z MPZP |
| Zgodnie z § 15 Wody deszczowe z nawierzchni drogowych i placów postojowych powinny być poddane podczyszczeniu i odprowadzane do Kanału Ożarowskiego w ilości dostosowanej do możliwości przepustowych tego cieku, ustalonych na podstawie ekspertyzy. | Całość terenu Rynku Hurtowego Bronisze jest wyposażona w Kanalizację deszczową typu zamkniętego z której wody opadowe na podstawie istniejącego pozwolenia wodnoprawnego są odprowadzane do Kanału Ożarowskiego. W ramach nowej inwestycji zaprojektowano rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej. W ramach rozbudowy zaplanowano zebranie 100% wód opadowych z dachów budynków oraz terenów utwardzonych do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej i odprowadzenie tych wód do 2 szczelnych zbiorników retencyjnych z których wody będą odprowadzane do istniejącego zbiornika retencyjnego z którego wody są odprowadzane bezpośrednio do Kanału Ożarowskiego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23.05.2023 wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni Łowicz Państwowego Gospodarstwa Wodny Polskie – WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM w dopuszczalnej ilości 0,05 m3/s. W istniejącym zbiorniku zabudowany jest regulator przepływu i wody są odprowadzane w ilościach określonych w już istniejącym pozwoleniu wodnoprawnym nie p[przekraczającym 0,05 m3/s. W ramach projektowanej inwestycji nie planuje się zwiększenia ilości wód które są zrzucane do kanału Ożarowskiego. Szczelne zbiorniki zaprojektowano tak by przyjęły kilkukrotny deszcz nawalny i magazynowały wodę do czasu gdy możliwy będzie jej zrzut do Kanału. Zgodnie z MPZP |
| Zgodnie z § 18 W obszarze planu zakazuje się budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV i j niskich napięć oraz napowietrznych linii telekomunikacyjnych | W ramach inwestycji nie jest projektowana żadna linia napowietrzna. Wszystkie media są prowadzone pod ziemią. Zgodnie z MPZP |

Wszelkie rozwiązania projektowe dot. projektu zagospodarowania terenu oraz części architektoniczno-budowlanej są zgodne z wymaganiami ww. miejscowego planu zagospodarowania terenu.

### Ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji jest położony poza obszarem ochrony konserwatorskiej.

### Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego.

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

### Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust.1 rozporządzenia).

W związku z powyższym dla tej inwestycji uzyskana została Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach Przedsięwzięcia - nr WOŚIR 6220.1.3.14.2024 z dnia 02.12.2024 wydana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego. Ww. Decyzja stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Zgodnie z decyzją dla inwestycji zaprojektowano spełnieni warunków i wymagań koniecznych tj:

- wykonanie planowanej inwestycji związanej z likwidacją istniejących urządzeń melioracyjnych (drenażu), będących w kolizji z projektowaną inwestycją poprzedzić opracowaniem operatu wodnoprawnego oraz uzyskać stosowaną decyzję pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych;

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzeń melioracyjnych

- na terenie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

Na terenie inwestycji będzie stosowany tylko sprawny technicznie sprzęt i urządzenia

- zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizować na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz na terenie utwardzonym (np.: poprzez zastosowanie płyt betonowych), zabezpieczającym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego;

Zaplecze budowy a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizowane będą na działce 3/11 której inwestor jest właścicielem oraz pod zaplecze zostanie wykonane tymczasowe utwardzeni terenu.

- podczas przygotowania i realizacji inwestycji, należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu;

Teren wykorzystywany na cele budowlane zostanie ograniczony do minimum niezbędnego na cele realizacji prac budowlanych

- zaplecze budowy wyposażyć w środki ochronne tj. materiały wychwytujące ewentualnie rozlane substancje ropopochodne (sorbenty, maty pochłaniające) oraz środki ppoż., w celu minimalizacji skutków wystąpienia sytuacji awaryjnej;

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w środki ochronne tj. materiały wychwytujące ewentualnie rozlane substancje ropopochodne (sorbenty, maty pochłaniające) oraz środki ppoż., w celu minimalizacji skutków wystąpienia sytuacji awaryjnej;

- w sytuacji, takich jak np.: wyciek paliwa podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

W przypadku wystąpienia wycieku paliwa podejmowane będą natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, zanieczyszczony grunt zostanie przekazany podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji

- na etapie realizacji wyznaczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zabezpieczyć przed negatywnym wpływem na środowisko; odpady magazynować w pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

Na etapie realizacji zostanie wyznaczone miejsce tymczasowego magazynowania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych zostaną zabezpieczone przed negatywnym wpływem na środowisko; odpady magazynowane będą w pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Szczegółowa lokalizacja miejsc zostanie pokazana w Planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.

- oleje, smary i płyny eksploatacyjne do maszyn budowlanych przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach magazynowych o szczelnym podłożu;

Oleje, smary i płyny eksploatacyjne do maszyn budowlanych przechowywane będą wyłącznie w pomieszczeniach magazynowych o szczelnym podłożu

- zakazuje się tankowania maszyn budowlanych oraz napraw sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przy wykopach;

Tankowania maszyn budowlanych oraz naprawy sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą realizowane przy wykopach a tylko w miejscach do tego dedykowanych – stacje paliw, warsztaty mechaniczne

- materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód; zastosowane materiały muszą posiadać stosowane świadectwa, atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

Materiały i surowce składowane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód; zastosowane materiały będą posiadały stosowane świadectwa, atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie

- zdjęta wierzchnią warstwę ziemi wykorzystać do niwelacji terenu w obrębie działek na których będzie prowadzona budowa, natomiast nadmiar przekazać do makroniwelacji terenu należącego do inwestora;

Zdjęta wierzchnią warstwę ziemi wykorzystana zostanie do niwelacji terenu w obrębie działki 3/11 na której będzie prowadzona budowa, natomiast nadmiar przekazany zostanie do makroniwelacji terenu należącego do inwestora;

- prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;

Wszystkie prace ziemne prowadzone będą w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne

- w miarę możliwości zaplanować rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych wymagających realizacji wykopów w porze suchej (poza okresem wzmożonych opadów atmosferycznych), unikać realizacji wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac i chronić je przed napływem wód opadowych, aby ograniczyć w maksymalnie możliwym stopniu konieczność odwadniania wykopów;

Prace zostaną tak zaplanowane by rozpoczęcie i zakończenie prac wymagających realizacji wykopów odbyło się w porze suchej (poza okresem wzmożonych opadów atmosferycznych), tak by unikać realizacji wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac i chronić je przed napływem wód opadowych oraz  aby ograniczyć w maksymalnie możliwym stopniu konieczność odwadniania wykopów;

- ewentualne odwodnienie wykopów, jeżeli zajdzie taka konieczność, prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwaniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli jest prawem wymagane;

Ewentualne odwodnienie wykopów, jeżeli zajdzie taka konieczność, prowadzone będzie bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczony zostanie czas odwaniania wykopu do minimum, odwodnienie z wykorzystaniem lokalnie igłofiltrów zapewni ograniczenie wpływu ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; woda z odwodnienia zostanie zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania sąsiednich terenów oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, za zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód znajdujących się na gruncie;

Na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzone zostaną do gruntu w sposób nie powodujący zalewania sąsiednich terenów oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie

- na etapie realizacji wodę na potrzeby budowlane oraz cele socjalno-bytowe dostarczać beczkowozami lub pobierać z sieci wodociągowej;

Na etapie realizacji woda na cele budowlane będzie dostarczana z sieci wodociągowej

- na etapie realizacji zaplecze socjalno-bytowe zorganizować w oparciu o przenośne kontenery socjalne i/lub toalety przenośne (np.: typu TOI-TOI), obiekty te wyposażyć w bezodpływowe zbiorniki ścieków, zbiorniki ścieków opróżniać w miarę potrzeb przez wyspecjalizowaną firmę, która wywozić będzie ścieki na oczyszczalnię ścieków (nie dopuścić do przepełnienia zbiorników);

Zaplecze budowy zostanie wykonane jako kontenerowe i wyposażone w bezodpływowy zbiornik ścieków którego zawartość będzie wywożona przez wyspecjalizowana firmę

- po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji uporządkować i zagospodarować zgodnie z planem zagospodarowania;

po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany i zagospodarowany zgodnie z planem zagospodarowania

- na etapie eksploatacji wodę do celów socjalno-bytowych oraz przeciwpożarowych pobierać z miejskiej sieci wodociągowej, na podstawie warunków określonych przez MPWIK w Warszawie;

Woda pobierana będzie z sieci wodociągowej

- na etapie eksploatacji ścieki bytowe ścieki bytowe odprowadzać do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie po podczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni odprowadzać rura wylotową do Kanału Ożarowskiego - na warunkach określonych w decyzji pozwolenie wodnoprawne;

Na etapie eksploatacji ścieki bytowe ścieki bytowe odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a następnie po podczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni odprowadzane będą rura wylotową do Kanału Ożarowskiego - na warunkach określonych w decyzji pozwolenie wodnoprawne;

- na etapie eksploatacji wody opadowe z połaci dachowych odprowadzać do kanalizacji deszczowej, a następnie rura wylotową do Kanału Ożarowskiego - na warunkach określonych w decyzji pozwolenia wodnoprawnego;

Na etapie eksploatacji wody opadowe z połaci dachowych odprowadzane będą do szczelnych zbiorników retencyjnych poprzez system kanalizacji deszczowej, a następnie rura wylotową do Kanału Ożarowskiego - na warunkach określonych w decyzji pozwolenia wodnoprawnego

- na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z projektowanych szczelnie utwardzonych powierzchni parkingów, ramp, placów manewrowych, dróg dojazdowych poprzez odwodnienia liniowe i wpusty uliczne odprowadzać do wewnętrznej kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych wprowadzać do projektowanego szczelnego zbiornika retencyjnego, a ewentualny nadmiar odprowadzać do istniejących zbiorników retencyjnych;

Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z projektowanych szczelnie utwardzonych powierzchni parkingów, ramp, placów manewrowych, dróg dojazdowych poprzez odwodnienia liniowe i wpusty uliczne odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych wprowadzane do projektowanego szczelnego zbiornika retencyjnego, a ewentualny nadmiar odprowadzany będzie do istniejących zbiorników retencyjnych a następnie rura wylotową do Kanału Ożarowskiego - na warunkach określonych w decyzji pozwolenia wodnoprawnego

- najwyższe dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń dla wód opadowych lub roztopowych wprowadzonych do odbiornika nie mogą przekraczać wartości 100 mg/1 zawiesin ogólnych oraz 15 mg/1 węglowodorów ropopochodnych;

Wody opadowe wprowadzone do odbiornika (Kanał Ożarowski) nie będą przekraczać wartości 100 mg/1 zawiesin ogólnych oraz 15 mg/1 węglowodorów ropopochodnych

- na etapie eksploatacji dokonywać systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz urządzeń podczyszczających ścieki (separator substancji ropopochodnych), a także regularnie usuwać zanieczyszczenia nagromadzone w urządzeniach podczyszczających, za pośrednictwem uprawnionych podmiotów w celu sprawnego działania tych urządzeń i wysokiej skuteczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;

Na etapie eksploatacji dokonywane będą systematyczne przeglądy oraz konserwacja wewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz urządzeń podczyszczających ścieki (separator substancji ropopochodnych), a także regularnie usuwane zanieczyszczenia nagromadzone w urządzeniach podczyszczających, za pośrednictwem uprawnionych podmiotów w celu sprawnego działania tych urządzeń i wysokiej skuteczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie będą usuwane

- odpady magazynować w sposób selektywny (np.: w pojemnikach, kontenerach), w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed ich pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska, a następnie sukcesywnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

Odpady magazynowane będą w sposób selektywny (np.: w pojemnikach, kontenerach), w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed ich pyleniem, rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem środowiska, a następnie sukcesywnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowane zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

- odpady niebezpieczne magazynować (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach), w wyznaczonym miejscu, w sposób chroniący ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz możliwością powstania wycieków/ścieków i zanieczyszczenia środowiska, w tym gruntowo-wodnego; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem osób niepożądanych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do przetwarzania;

Odpady niebezpieczne w przypadku gdy powstaną magazynowane będą (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) selektywnie w szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach (odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach), w wyznaczonym miejscu, w sposób chroniący ww. odpady przed czynnikami atmosferycznymi oraz możliwością powstania wycieków/ścieków i zanieczyszczenia środowiska, w tym gruntowo-wodnego; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczone będzie i zabezpieczone przed dostępem osób niepożądanych i zwierząt; ww. odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do przetwarzania

- przed realizacją inwestycji sprawdzić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak: m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji; w przypadku stwierdzenia konieczności pizebudowy urządzeń melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (tj. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.);

Planowane przedsięwzięcie jest w kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracyjnymi i zaprojektowano ich rozbiórkę. Dla rozbiórki urządzeń uzyskano pozwolenie wodnoprawne

- na etapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia (na bieżąco kontrolować ich stan techniczny);

Na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie tylko sprawny technicznie sprzęt i urządzenia (na bieżąco kontrolowany będzie ich stan techniczny)

- zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizować na terenie uszczelnionym, utwardzonym (np.: za pomocą mat absorpcyjnych lub zastosowanie płyt betonowych), zabezpieczającym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych;

Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zlokalizowane będą na tymczasowo uszczelnionym, utwardzonym terenie  (np.: za pomocą mat absorpcyjnych lub zastosowanie płyt betonowych), zabezpieczającym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu;

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu;

- zakazuje się tankowania maszyn budowlanych oraz napraw sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji przy wykopach;

Tankowania maszyn budowlanych oraz naprawy sprzętu wykorzystywanego na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji nie będą realizowane przy wykopach a tylko w miejscach do tego dedykowanych – stacje paliw, warsztaty mechaniczne

- na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prace związane z uciążliwościami akustycznymi o charakterze krótkotrwałym i jednorazowym, związane z eksploatacja środków transportu oraz prowadzeniem robót budowlanych ograniczyć do przedziału czasowego 6.00-22.00;

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia prace związane z uciążliwościami akustycznymi o charakterze krótkotrwałym i jednorazowym, związane z eksploatacja środków transportu oraz prowadzeniem robót budowlanych ograniczone zostaną do przedziału czasowego 6.00-22.00

- bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę, w szczególności z zakresu ornitologii. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji dokonana zostanie kontrola terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analiza przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Kontrola przeprowadzona zostanie pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę, w szczególności z zakresu ornitologii. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody

- w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu dendrologii;

W obrębie inwestycji nie występują drzewa – teren uprawny

- zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji. Zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew przeznczonych do adaptacji;

W obrębie inwestycji nie występują drzewa – teren uprawny

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrole terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;

W trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzone będą kontrole terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność umożliwiona zostanie im ucieczka z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta zostaną przeniesione do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych

- podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;

Teren budowy zostanie ogrodzony co zabezpieczy możliwość wpadania dużych zwierząt do wykopów. Ściany wykopów zostaną zeskosowane tak by małe zwierzęta miały możliwość się z nich wydostać.

- wszelkie „pułapki” (np.: głębokie wykopy) starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i uwięzieniem w nich drobnych zwierząt;

Ściany wykopów zostaną zeskosowane tak by małe zwierzęta miały możliwość się z nich wydostać.

- w trakcie prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;

W trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzone będą kontrole terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność umożliwiona zostanie im ucieczka z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta zostaną przeniesione do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych

- przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć jednokierunkowo i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu;

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, zostanie zdjęta jednokierunkowo i odpowiednio zabezpieczona wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji wykorzysta się do rekultywacji terenu i makroniwelacji terenów należących do inwestora.

- na placu budowy, a także podczas eksploatacji inwestycji należy stosować oświetlenie charakteryzujące się parametrem ULR (ang. Upward Light Ratio) zbliżonym do 0, co wyeliminuje zagrożenie powstawania zanieczyszczenia świetlnego. Oprawy oświetleniowe powinny zostać wyposażone w źródło światła o ciepłej barwie, najlepiej typu LED, przy czym parametr barwy światła (CCT) powinien mieścić się w zakresie 2700-3000 K. ponadto o ile to możliwe lampy należy wyposażyć w reduktory mocy zmniejszające emisję światła w okresach o niewielkim ruchu. Obudowy lamp należy stosować szczelne i uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką.

Na placu budowy, a także podczas eksploatacji inwestycji stosowane będzie oświetlenie charakteryzujące się parametrem ULR (ang. Upward Light Ratio) zbliżonym do 0, co wyeliminuje zagrożenie powstawania zanieczyszczenia świetlnego. Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w źródło światła o ciepłej barwie, najlepiej typu LED, przy czym parametr barwy światła (CCT) powinien mieścić się w zakresie 2700-3000 K. Ponadto o ile to możliwe lampy zostaną wyposażone w reduktory mocy zmniejszające emisję światła w okresach o niewielkim ruchu. Obudowy lamp będą szczelne i uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką.

- do nasadzeń oraz obsiania powierzchni biologicznie czynnej należy stosować gatunki roślin rodzimych oraz dostosowanych do lokalnych warunków z uwzględnieniem roślin fitomediacyjnych i nektarodąjnych o zróżnicowanych terminach kwitnienia;

Do nasadzeń oraz obsiania powierzchni biologicznie czynnej stosowane będą gatunki roślin rodzimych oraz dostosowanych do lokalnych warunków z uwzględnieniem roślin fitomediacyjnych i nektarodąjnych o zróżnicowanych terminach kwitnienia

- powierzchnie przezierne np.: duże okna panoramiczne, szklane elementy balustrad, wiat, ekranów akustycznych itp. wyposażyć w rozwiązania minimalizujące ich wpływ na śmiertelność zwierząt (szkło antyrefleksyjne o współczynniku odbicia nie większym niż 15% matowe, mleczne lub różnokolorowe folie okienne, matowienie szkła metodami chemicznymi i fizycznymi, naklejki lub znaczniki o sprawdzonych parametrach technicznych, odpowiednich kolorach i odpornych na warunki atmosferyczne). Projekty branżowe muszą wykluczyć stosowanie sylwetek ptaków. O ile będzie to technicznie możliwe zakłada się dopuszczenie innych metod, zmniejszających śmiertelność np.; nadruki farby UV, siatki, kratownice, okiennice, moskitiery itp.

Powierzchnie przezierne np.: duże okna panoramiczne, szklane elementy balustrad, wyposażone zostaną w rozwiązania minimalizujące ich wpływ na śmiertelność zwierząt (szkło antyrefleksyjne o współczynniku odbicia nie większym niż 15% matowe, mleczne lub różnokolorowe folie okienne, matowienie szkła metodami chemicznymi i fizycznymi, naklejki lub znaczniki o sprawdzonych parametrach technicznych, odpowiednich kolorach i odpornych na warunki atmosferyczne itp).

W celu ochrony przed nieumyślny zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia prace będą prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinanych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwiezionych zwierząt lub tez zostaną zabezpieczone siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, wkopanej w ziemię). Realizacja inwestycji nie będzie powodować powstawania pułapek z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Wszelkie wykopy zostaną zabezpieczone przed możliwością uwiezienia w nich zwierząt (np. poprzez zastosowanie osłon, siatki). Jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną sia na plac budowy będą uwalniane. Uwolnione zwierzęta będą przenoszone do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca do którego zwierzęta zostaną przeniesione zostanie wzięta pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych. Przed niwelacją jakichkolwiek zagłębień wypełnionych wodą powstałych w trakcie realizacji, będzie sprawdzane, czy występują tam płazy (osobniki dorosłe i formy rozwojowe). W przypadku stwierdzenia ich występowania będą przeniesione poza teren prowadzonych prac do stanowisk zastępczych. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione, będzie brana pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku.

Zostaną zastosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne mające na celu minimalizację emisji wtórnej pyłu z miejsc prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz środków transportu przewożących materiały pyliste, w szczególności poprzez zabezpieczenie materiałów sypkich, pylistych, stanowiących surowce do budowy oraz mas ziemnych i odpadów o takim samym charakterze, powstających podczas prac budowanych, przed ich rozwiewaniem (np. przykrywanie plandekami, zraszanie wodą - w przypadku mas ziemnych); czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne

Opracowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu nie wprowadza ograniczeń zabudowy sąsiednich działek ani też nie narusza interesu prawnego osób trzecich, w tym nie ogranicza dostępu do drogi publicznej, nie powoduje pozbawienia dostępu do światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje uciążliwości oraz nie zanieczyszcza powietrza. Inwestycja nie będzie powodować negatywnych oddziaływań dla higieny i zdrowia użytkowników obiektów i ich otoczenia.

### Gromadzenie odpadów stałych

Dla budynków zaprojektowano indywidualne miejsca do gromadzenia odpadów stałych komunalnych w wiacie śmietnikowej.  Odpady biologiczne, palety, opakowania itp są na bieżąco transportowane do sortowni odpadów i cyklicznie wywożone na podstawie indywidualnych umów na odbiór odpadów.

### Warunki ochrony przeciwpożarowej

#### Usytuowanie i parametry obiektów.

- Ekohala  – hala handlowa , hala magazynowa w tym chłodnicza.

Zgodnie z §210 WT z Budynku Ekohali zostały pożarowo wydzielone  ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI120 w pionie - od fundamentu do przykrycia dachu dwa samodzielne budynki tj:

Budynek dwukondygnacyjny - hala handlowa ZL-I

- Powierzchnia strefy pożarowej – ZL-I – 3810,14 m2

- Powierzchnie wydzielonych stref PM<500 MJ/m2 : 104,47 m2, 23,67 m2, 9,03 m2, 8,88 m2

- Liczba kondygnacji:  2 kondygnacje nadziemne, budynek niski (N)

- hmax= 8,06 m.

Budynek jednokondygnacyjny - hala magazynowej (chłodniczej) PM<500 MJ/m2

- Powierzchnia strefy pożarowej – PM –6737,18 m2

- Liczba kondygnacji:  1 kondygnacje nadziemna, budynek niski (N)

- hmax= 8,06 m.

Odległość między budynkami oraz odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej jest zgodna z §271 i §272 Warunków Technicznych. Szczegółowe wartości odległości podano w pkt 4.7.

- Wózkowania  – parking wózków gazowych i hala ładowania wózków elektrycznych.

Zgodnie z §210 WT  w Budynku wózkowani  wydzielono dwie strefy pożarowe tj

Hala parking wózków gazowych  – PM<500 MJ/m2

- Powierzchnia strefy pożarowej –  827,13 m2

- Powierzchnie wydzielonych stref PM<500 MJ/m2 : 5,46 m2, 33,51 m2, 8,87 m2

- Liczba kondygnacji:  1 kondygnacje nadziemne, budynek niski (N)

- hmax= 6,27 m.

Hala ładowania wózków elektrycznych – PM<500 MJ/m2

- Powierzchnia strefy pożarowej – 283,63 m2

- Liczba kondygnacji:  1 kondygnacje nadziemne, budynek niski (N)

- hmax= 6,27 m.

Odległość między budynkami oraz odległość od granicy sąsiedniej działki budowlanej jest zgodna z §271 i §272 Warunków Technicznych. Szczegółowe wartości odległości podano w pkt 4.7.

#### Drogi pożarowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124, poz. 1030), zapewnienie dojazdu pożarowego wymagane jest tylko do części budynku Ekohali tj Budynek dwukondygnacyjny - hala handlowa ZL-I.

W tym celu wyznacza się drogę pożarową prowadzoną od wjazdu na teren inwestycji od strony wschodniej wzdłuż południowej granicy.

Zgodnie z §12 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  Zapewniony jest dostęp do 36,73% obwodu zewnętrznego budynku (z drogi pożarowej dostęp zapewniony jest do 91,70 mb obwodu , długość całego obwodu budynku 249,67 m)

Dla pozostałych obiektów nie jest wymagane zapewnienie dostępu do drogi pożarowej

Szerokość ww. drogi pożarowej wynosi 4 m, promienie zewnętrzne łuków skrętu 11 m a nachylenie podłużne nie przekracza 5 %. Nawierzchnię projektuje się z kostki brukowej o nośności umożliwiającej przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.

Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie będą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

#### Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Sekundowe zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych zewnętrzne:

Q=30 dm3/s (największe ze wszystkich projektowanych budynków – hali PM<500 MJ o powierzchni strefy 6737,18 m2

Woda na cele p.poż zapewniana będzie przez hydranty zewnętrzne zabudowa na sieci wodociągowej w ilości 10 l/s oraz jako uzupełnieni zaprojektowano zgodnie z §4 ust 5 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych poprzez punkt czerpania wody przy sztucznym zbiorniku wodnym (zbiorniki retencyjne) o pojemności zapewniającej odpowiedni zapas wody. Na cele ppoż w zbiorniku zabezpieczono 395m3 wody. Przy zbiorniku 1 wyznaczono 2 punkty czerpani o wymiarze 4x12 m

#### Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.

Brak pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem. Hala ładownia wózków widłowych wyposażona jest w instalacje wentylacji awaryjnej oraz detekcji gazu zapobiegającą możliwości powstania atmosfery wybuchowej.

### Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

#### Dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z przeznaczeniem budynków, dostęp dla osób niepełnosprawnych wymagany jest dla Ekohali. Halę zaprojektowano bez barier architektonicznych i w sposób zapewniający dostęp i korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

#### Zgodność zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi.

Projektowana inwestycja spełnia podstawowe wymagania dotyczące warunków technicznych i nie narusza obowiązujących przepisów a projektowany obiekt budowlany spełnia wymagania podstawowe określone w art. 5 ustawy Prawo budowlane, w tym:

- Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska - zakres projektowanych prac nie zmienia warunków oddziaływania istniejącego obiektu na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi.

- Warunki ochrony przyrody zostały spełnione;

- Ochrona przed hałasem i drganiami – inwestycja nie generuje wzmożonego poziomu hałasu ze względu na korzystanie z projektowanych obiektów jedynie przez ludzi, nie poruszających się jednostkami spalinowymi. Poziom generowanego natężenia hałasu nie zostanie zwiększony.

- Masy ziemne oraz materiały rozbiórkowe powstałe w trakcie wykonywania robót i prac budowlanych na terenie objętym zakresem opracowania zostaną rozplantowane na terenie inwestycji według zaleceń Inwestora, jeśli będzie to żyzna gleba. Nie przewiduje się tworzenia skarp i nasypów, niweleta ciągów będzie prowadzona w sposób jak najbardziej zbliżony do istniejącego. Jeśli pojawią się gruz, śmieci oraz odpady to zostaną wywiezione i zutylizowane.

### Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zgodnie z art 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881) przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881) oraz §14, pkt 8) i §18 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (tekst jednolity Dz.U.2022.1679 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2023.2405) w wyniku przeprowadzonej analizy urbanistyczno-architektonicznej poniżej przedstawiono wymaganą informację w zakresie obszaru oddziaływania obiektu w odniesieniu do przepisów odrębnych, w tym w szczególności:

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.2024.1130 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1940) projektowana inwestycja nie wprowadza wykluczeń lub częściowych wykluczeń możliwości lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych dla terenów sąsiednich;

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881) - art. 5 ust. 1 :

- projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczeń dla terenów sąsiednich w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 t.j.   wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.726)

- §12  – budynki wolnostojące zaprojektowano w odległości większej niż 4 m od granic sąsiednich nieruchomości

- §13 ust.1 - w odniesieniu do terenów sąsiednich projektowana inwestycja nie powoduje żadnych ograniczeń w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych na działkach sąsiednich z uwagi na zapewnienie właściwego oświetlenia i nasłonecznienia,

- §18, 19 - w odniesieniu do terenów sąsiednich projektowana inwestycja nie powoduje żadnych ograniczeń w zakresie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działkach sąsiednich,

- § 23 ust. 1 - w odniesieniu do terenów sąsiednich projektowana inwestycja nie powoduje żadnych ograniczeń w zakresie lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów stałych na działkach sąsiednich. Dla terenów zabudowanych nie następuje zmiana warunków użytkowania, zmieniająca istniejący standard użytkowy;

- § 271, § 272 i § 273 - w odniesieniu do terenów sąsiednich projektowana inwestycja nie powoduje żadnych ograniczeń w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych na działkach sąsiednich, z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U.2024.320 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1222)

- dostęp do drogi publicznej projektowanej inwestycji nie ogranicza dostępu dla sąsiednich działek;

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2023.1724):

- przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku tym dla jej realizacji uzyskano Decyzję o środowiskowych Uwarunkowaniach.

- Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. ( tekst jednolity Dz.U.2024.1112 t.j.  z późniejszymi zmianami  Dz.U.2024.1881 )

- zgodnie z art. 72 ust 2 pkt 1a dokonał korekty planowanego przedsięwzięcia i ograniczył jego zakres rezygnując z otwartych miejsc handlowych wraz z zapleczami socjalnymi mających być zlokalizowanych w północnej części działki 3/11 określonych w karcie informacji przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.12.2024 sygn spr WOŚIR.6220.1.3.14.2024 wydana przez Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

Na podstawie powyższej analizy stwierdza się, iż zasięg obszaru oddziaływania obiektu (projektowanej inwestycji) zawiera się w całości w obrębie działki objętej inwestycją.