| Nazwa elementu projektu budowlanego: | ZAŁĄCZNIKI FORMALNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TOM 4/4 (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW) |
| --- | --- |

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” W TYM BUDYNKU HALI LOGISTYCZNEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |

| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| --- | --- |

| Branża: | ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJE TELETECHNICZNE, DROGOWA |
| --- | --- |

| Stadium | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- |

| Kategoria obiektu: | XVII – HALA TARGOWA XVIII – WÓZKOWNIA, HALA LOGISTYCZNA XXII – PARKINGI XXV – DROGI XXX – SZCZELNE ZBIORNIKI RETENCYJNE NA WODY OPADOWE |
| --- | --- |

| Adres inwestycji: | UL. POZNAŃSKA 98, 05-850 BRONISZE |
| --- | --- |
|  | DZIAŁKA 3/11, OBRĘB SHRO BRONISZE |

| Identyfikatory działek ewidencyjnych: | 143206_5.0033.3/11 |
| --- | --- |

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis | Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  | ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 40/09/DOIA |  |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  | KONSTRUKCJE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Łukasz Szleper upr. nr 69/DOŚ/07 |  |
| INST. SANITARNE PROJEKTANT mgr inż. Ewelina Iżycka upr. nr SLK/6257/PWBS/16 |  | INST. SANITARNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Mirczak upr. nr SLK/1059/PWOS/05 |  |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Adam Panicz upr. nr SLK/0622/PWOE/05 |  | INST. ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Tomasz Soluch upr. nr SLK/1079/POOE/05 |  |
| INST. TELETECHNICZNE PROJEKTANT INŻ. STANISŁAW BORKO upr. nr MAZ/0471/POT/15 |  | INST. TELETECHNICZNE SPRAWDZAJĄCY mgr inż. JERZY FAŁKOWSKI upr. nr MAZ/0066/PWBE/16 |  |
| PROJEKT DROGOWY PROJEKTANT mgr inż. Konrad Zymek upr. nr UAN-VIII/83861/86/89 |  | PROJEKT DROGOWY SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Dominika Zymek upr. nr SLK/4263/PWOD/14 |  |

SPIS TREŚCI :

PODZIAŁ NA TOMY (NUMER TOMU / ŁĄCZNA LICZBA TOMÓW)

Tom 1/4 – Projekt zagospodarowania terenu

Tom 2/4- Projekt architektoniczno-budowlany kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” w tym budynku hali logistycznej oraz budynku hali targowej

Tom 3/4- Projekt architektoniczno-budowlany budynku ładownia wózków widłowych „Wózkowni”

Tom 4/4 – Załączniki formalne do projektu budowlanego

ZAWARTOŚĆ  CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU:

Spis treści

1	Oświadczenie projektanta o braku możliwości przyłączenia inwestycji do sieci ciepłowniczej	4

2	Oświadczenie projektanta o możliwości zapewnienia mocy dla punktów ładowania	4

3	Informacja  BIOZ	5

3.1	Zakres robót oraz kolejność realizacji prac	6

3.2	Wykaz istniejących obiektów budowlanych	6

3.3	Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	6

3.4	Przewiadywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	6

3.4.1	Zagospodarowanie placu budowy	6

3.4.2	Roboty budowlano – montażowe	10

3.4.3	Roboty wykończeniowe	11

3.4.4	Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy	12

3.4.5	Strefy prac podczas robót budowlanych w pobliżu i pod przewodami roboczymi linii 220kV relacji Ołtarzew – Mory.	13

OCENA ZAGROŻEŃ	13

Praca w strefie „1”	14

Praca w strefie „2”	14

3.4.6	Strefy prac w strefie kontrolnej gazociągu dn400	15

3.5	Warunki bezpiecznego prowadzenia robót	15

3.5.1	Warunki organizacyjne	15

3.5.2	Informacje ważne dla pracowników	16

3.5.3	Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	18

3.6	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.	19

3.7	Podstawa prawna opracowania:	21

4	Uprawnienia i przynależności do izb	22

5	Załączniki	50

5.1	Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego – Uchwała nr 176/96 z dnia 22.08.1996 r.	50

5.2	Pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę urządzeń melioracyjnych – WA.ZUZ.5.4210.1173.2023.BM	50

5.3	Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 maja 2023 sygnatura sprawy WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM	50

5.4	Opinia Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej „”GEA-NOVA” Sp. z.o.o. z dnia 21.03.2025	50

5.5	Decyzja środowiskowa nr WOŚIR.6220.1.3.14.2024 z dnia 02.12.2024	50

5.6	Opinia geotechniczna	50

5.7	Decyzja Nr 293/GM/25/Oż z dnia 17.03.2025 sygnatura sprawy A.GM.6124.1.833.2024.Oż.AB Starosty Warszawskiego Zachodniego dotycząca wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	50

5.8	Opinia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 11.03.2025 sygnatura sprawy WOŚiR.6125.1.7.2025	50

5.9	Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 27.09.2023 sygnatura sprawy PGED1009016KW23	50

5.10	Uzgodnienie z PSE z dnia 19.10.2023 sygnatura sprawy DE-DSW-DUW-WEW.7070.416.2023.2	50

5.11	Uzgodnienie z PSE z dnia 17.01.2025 sygnatura sprawy DE-DSW-DUW-WEW.7070.17.2025.2	50

5.12	Uzgodnienie z GAZ system z dnia 07.01.2025 sygnatura sprawy OR-DL.420.1.2024.175 waz z załącznikiem graficznym	50

# Oświadczenie projektanta o braku możliwości przyłączenia inwestycji do sieci ciepłowniczej

W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oświadczam, że nie istnieje możliwość podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).

Swoje oświadczenie opieram na informacjach zawartych na mapie do celów projektowych.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- |
| INST. SANITARNE PROJEKTANT mgr inż. Ewelina Iżycka upr. nr SLK/6257/PWBS/16 |  |
| DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU – WARSZAWA 28.12.2024 REV 13.03.2025 |  |

# Oświadczenie projektanta o możliwości zapewnienia mocy dla punktów ładowania

W związku z art. 12 pkt 1 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317 z późn. zm.) oświadczam, że zapewniona jest moc do przyłączenia obiektu wraz ze stanowiskami ładowania przeznaczonymi dla pojazdów elektrycznych.

Zespół projektowy

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Adam Panicz upr. nr SLK/0622/PWOE/05 |  |
| DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU – WARSZAWA 28.12.2024 REV 13.03.2025 |  |

# Informacja  BIOZ

| Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA KOMPLEKSU HANDLU HURTOWEGO „EKOHALA” W TYM BUDYNKU HALI LOGISTYCZNEJ ORAZ BUDYNKU HALI TARGOWEJ, BUDYNKU WÓZKOWNI, OTWARTYCH SZCZELNYCH ZBIORNIKÓW NA WODY DESZCZOWE, ZESPOŁU PARKINGÓW ORAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ I NADZIEMNĄ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH (DRENAŻU) BĘDĄCYCH W KOLIZJI Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | 05-850 BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| Inwestor: | WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. 05-850 BRONISZE, UL. POZNAŃSKA 98 |
| Jednostka projektowa | MTK MATEUSZ KUCHARZEWSKI 03-687 Warszawa, ul. Wyspowa 15 lok. 8 , NIP 524-261-14-19 telefon: +48 608-612-746 , Adres e-mail: mtk.kucharzewski@gmail.com |

| Branża, nazwisko Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- |
| ARCHITEKTURA PROJEKTANT GŁÓWNY mgr inż. arch. Marek Kruszyński upr. nr ZPN-VIII-7342/61/98 |  |
| KONSTRUKCJE PROJEKTANT mgr inż. Piotr Szleper upr. nr SLK/1727/PWOK/07 |  |
| INST. SANITARNE PROJEKTANT mgr inż. Ewelina Iżycka upr. nr SLK/6257/PWBS/16 |  |
| INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT mgr inż. Adam Panicz upr. nr SLK/0622/PWOE/05 |  |
| INST. TELETECHNICZNE PROJEKTANT INŻ. STANISŁAW BORKO upr. nr MAZ/0471/POT/15 |  |
| PROJEKT DROGOWY PROJEKTANT mgr inż. Konrad Zymek upr. nr UAN-VIII/83861/86/89 |  |
| DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU – WARSZAWA 28.12.2024 REV 13.03.2025 |  |

## Zakres robót oraz kolejność realizacji prac

Przedmiotowy projekt przewiduje wykonanie budowy kompleksu budynków handlowych wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

- zagospodarowanie terenu, w tym budowę:

- nadziemnych i podziemnych instalacji zewnętrznych uzbrojenia technicznego terenu wraz 
z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej,  ENN, teletechnicznych (wg odrębnego opracowania),

- nawierzchni utwardzonych – dróg, parkingów,  chodników, terenów utwardzonych

- naziemnych parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych

- układu zieleni niskiej, elementy małej architektury, ogrodzenia terenu

- budowę budynków:

- kompleksu handlu hurtowego „Ekohala” składającego się z hali logistycznej i z hali targowej

- wózkowni – hali ładowani wózków gazowych i elektrycznych

- budowę obiektów infrastruktury technicznej i budowli:

- szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe (1)

- szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe (2)

- rozbiórki

- rozbiórka istniejącego drenażu podziemnego

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Rolno - Spożywczego Bronisze. Teren objęty wnioskiem obecnie jest niezabudowany.

Przez działkę objętą wnioskiem przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia, podziemna instalacja gazociągowa wysokiego ciśnienia oraz Kanał Ożarowski. Teren przylega bezpośrednio do ul. Świerkowej.

## Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

Przecinającą plac budowy linię wysokiego napięcia 110 i 220 kV. – prace prowadzone bezpośrednio pod liniami

Prace prowadzone ponadto będą w strefie kontrolnej i bezpośrednio nad gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 400.

## Przewiadywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Przewiduje się występowanie jedynie standardowych zagrożeń związanych z realizacją tego typu obiektu.

W związku z tym należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

### Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia właściwej wentylacji,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz odpadów

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m.

- W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

- Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.

- Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

- Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.

- Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

- Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

- Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

- Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

- Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m.

- Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

- Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

- Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m.

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

- Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia.

- Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.

- Używanie daszków ochronnych, jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

- Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

- Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1KV,

- 5,0m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nieprzekraczającym 15KV,

- 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15KV, lecz nieprzekraczającym 30KV,

- 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30KV, lecz nieprzekraczającym 110KV,

- 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110KV.

- Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

- Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0m od odbiorników energii.

- Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

- Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

- W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

- Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

- Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

- Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

- 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,

- 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,

- 30 l – przy pracach niewymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:

posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,

napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

Związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500kcal u mężczyzn i powyżej 1000kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:

Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10st.C lub powyżej 25st.C.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno–sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno–sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących.

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:

Jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać, co najmniej 1,10m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,

Pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno–sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów oraz odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

0,75m - od ogrodzenia lub zabudowań,

5,00m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Miejsca przeznaczone do przechowywania płynnych materiałów niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki itp.) powinny być wyposażone w sorbent.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinny być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza.

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

### Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni dachu);

Przygniecenie pracownika blachą lub płatwią podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego lub dźwigu (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m).

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach dachów i zadaszeń boksów znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:

Przy prędkości wiatru powyżej 10m/s,

Przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić, co najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczególności:

Przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym,

Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów z zawiesi należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montażu, w szczególności płatwii, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione.

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

Pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50m.

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

### Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

Uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej, korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL–BAUMANN”, „BOSTA–70”, „STALKOL”, „RR-1/30”, „PLETTAC”, „ROCO–1”.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00m.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

Gogle lub przyłbice ochronne,

Hełmy ochronne,

Rękawice wzmocnione skórą,

Obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

### Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno–ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

Zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

Osłonięte w okresie zimowym.

### Strefy prac podczas robót budowlanych w pobliżu i pod przewodami roboczymi linii 220kV relacji Ołtarzew – Mory.

### OCENA ZAGROŻEŃ

#### Zbliżenie do przewodu będącego pod napięciem na odległość grożącą porażeniem.

Zagrożenie to istnieje wtedy, gdy pracownik lub jakakolwiek część materiału, narzędzi czy środka sprzętowo – transportowego znajdzie się w odległości grożącej porażeniem. Odległości te określają wielkość strefy bezpiecznego wykonania robót.

Biorąc pod uwagę stan prawny oraz zakres i rodzaj prac objętych niniejszą instrukcją, dopuszcza się pracę środków sprzętowo - transportowych w odległości poziomej mniejszej niż 30 metrów od przewodów linii 220 kW pod napięciem pod warunkiem, że:

- Zostaną zastosowane środki sprzętowe nieposiadające przekładni linowych.

- Zostanie oznaczona strefa pracy, wewnątrz której praca środków sprzętowo - transportowych nie spowoduje zbliżenia strefy zasięgu środka lub przewożonego materiału do przewodów pod napięciem na odległość mniejszą niż:

- dla linii 220kV – 6 m

W pionie w warunkach maksymalnego zwisu przewodów linii oraz w poziomie w warunkach maksymalnego wychyłu przewodów linii. Dla pracy w tej strefie zostaną określone szczegółowe warunki wykonania prac w poleceniu na pracę, polegające na blokadzie SPZ 
w w/w przęśle.

- Prace w odległości poziomej mniejszej niż 30 metrów od pionowego rzutu przewodów linii pod napięciem będą prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne.

- Operatorzy sprzętu i monterzy zostaną przeszkoleni w zakresie niniejszej instrukcji. W kabinach środków sprzętowo – transportowych będzie wywieszona informacja o strefie pracy danego środka w zbliżeniu i pod przewodami linii.

#### Porażenie pracowników napięciem wyindukowanym

Zagrożenie to występuje w odległości do 30 metrów od pionowego rzutu skrajnych przewodów linii będących pod napięciem. Należy je wyeliminować przez zastosowanie odprowadzenia do ziemi potencjałów indukowanych w metalowych częściach maszyn pracujących pod czynnymi liniami. Odprowadzenie to należy wykonać dla środków poruszających się na kołach z oponami, za pomocą przewodu miedzianego o przekroju minimum 16 mm² przymocowanego do maszyny lub łańcucha (przewodu Cu Ømin 16 mm) wleczonego po ziemi o długości minimum 1 metra. Ponadto pracownicy w strefie do 30 metrów od przewodów linii będą pracować w nieuszkodzonych i niezawilgoconych rękawicach roboczych.

Wyznacza się 3 strefy prowadzenia prac:

- Strefa „1” – strefa pracy w pobliżu napięcia linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory. Strefa ta obejmuje teren pod przewodami linii 220 kV oraz po obu stronach linii, w odległości poziomej do 6 metrów od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii.

- Strefa „2” – strefa pracy w zbliżeniu do linii 220 kV relacji Ołtarzew – Mory. Strefa ta obejmuje teren pod przewodami linii 220 kV oraz po obu stronach linii, w odległości poziomej od 6 do 30 metrów od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii.

- Strefa „3”  – strefa pracy w odległości poziomej powyżej 30 metrów od rzutu poziomego skrajnych przewodów linii.

Prace budowlane w strefie „1” można wykonać tylko na polecenie pisemne wystawione przez upoważnionego pracownika PSE S.A. Oddział w Warszawie.

Prace prowadzone w strefie 2 mogą być wykonywane tylko na podstawie wymagań niniejszej instrukcji.

Prace prowadzone w strefie 3 mogą być wykonywane na podstawie przepisów ogólnych polskiego prawa.

## Praca w strefie „1”

- Prowadząc prace w strefie 1 tj. w odległościach mogących spowodować naruszenie strefy 6m od czynnych przewodów linii, należy zablokować SPZ w przęśle 258-259. Wszystkie prace realizowane w strefie „1” muszą się odbywać na polecenie pisemne wystawione przez osobę upoważnioną do wystawiania poleceń przez prowadzącego eksploatację linii. Polecenie należy wystawić na dopuszczającego – imiennie upoważnioną osobę do pełnienia funkcji dopuszczającego przez prowadzącego eksploatację linii.

- Prace będą prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej tj. posiadającej świadectwo kwalifikacyjne D i E powyżej 1kV w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji.

## Praca w strefie „2”

Prowadząc prace w strefie 2 należy spełnić następujące warunki:

- Teren prowadzenia prac należy wyraźnie oznakować z informacją o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym

- Prace będą prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej tj. posiadającej świadectwo kwalifikacyjne D i E powyżej 1kV w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji 
i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji.

- Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac należy dokonać zgłoszenia prac do PSE-Centrum, zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac,

- Sprzęt budowlany musi posiadać aktualne świadectwo UDT, – jeżeli jest wymagany, a osoby obsługujące stosowne uprawnienia,

- Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do linii elektroenergetycznej 220kV, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia,

- Pracownicy biorący udział w pracach powinni zostać przeszkoleni w zakresie zagrożeń pracy w pobliżu linii 220kV,

- Dopuszczone jest wykonywanie prac ciężkim sprzętem tj. koparki, ładowarki itp. w odległości powyżej 6 m od przewodów roboczych linii 220kV Ołtarzew - Mory, pod warunkiem zachowania odległości strefy działania urządzeń (skrajnego położenia elementów łącznie z przemieszczanym ładunkiem), co najmniej 6 m od nieuziemionego przewodu linii 220kV,

- Dopuszczone jest wznoszenie konstrukcji budowlanych do takiej wysokości, aby odległość od nieuziemionego przewodu linii 220kV była nie mniejsza niż 6 m,

- Transport materiałów (konstrukcje stalowe itp.) powinien odbywać się w pozycji poziomej,

- Rozładunek materiałów budowlanych powinien odbywać się w odległości większej niż 30m od skrajnego przewodu linii.

- W pobliżu stanowisk pracy są zapewnione siły i środki do udzielenia pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia prac pod i w pobliżu czynnej linii elektroenergetycznej 220kV należy szczególnie stosować się do zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

### Strefy prac w strefie kontrolnej gazociągu dn400

W strefie kontrolnej gazociągu znajdować się będą place manewrowe i drogi.

Podczas  prowadzenia prac należy ściśle przestrzegać wewnętrznych przepisów i   instrukcji  GAZ-SYSTEM  oraz   przepisów   dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  zawartych  w:   Rozporządzeniu    Ministra    Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy   podczas   wykonywania  robót  (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),    Rozporządzeniu    Ministra    Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca    2003  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  dotyczącego  rozbiórek    oraz  zmiany    sposobu użytkowania  obiektu  budowlanego  (Dz.U.2004 nr 198 poz.2043), a   także  instrukcji   wewnętrznych  wykonawcy  dotyczących:   prowadzenia    poszczególnych  rodzajów    robót    w    warunkach      zagrożenia,      a    w szczególności   wystąpienia  awarii  lub  wypadku.

Prowadzenie wszystkich prac w strefie kontrolnej gazociągu wymaga nadzoru inspektora z firmy Gaz-System.

## Warunki bezpiecznego prowadzenia robót

### Warunki organizacyjne

1. Obowiązkiem  Nadzorującego jest kontrola przestrzegania niniejszej instrukcji ze szczególnym zwróceniem uwagi, w przypadku znajdowania się linii pod napięciem, na:

-  dopilnowanie oznaczenia stref pracy,

- dopuszczenie do pracy w strefach „1” i „2” środków sprzętowych o maksymalnym wysięgu nie większym od dopuszczalnego,

- spełnienia wymogów bezpiecznej pracy przez pracowników zatrudnionych w rejonie skrzyżowania z liniami,

- wstrzymanie robót w przypadku naruszenia bezpiecznej odległości od przewodów linii.

2. Obowiązkiem kierującego zespołem jest właściwa organizacja prac budowlanych, zgodna z niniejszą instrukcją.

3. Przed przystąpieniem do prac kierujący zespołem pracowników zapozna wszystkich pracowników oraz operatorów sprzętu zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotowych prac z niniejszą instrukcją oraz występującymi zagrożeniami. Fakt zapoznania się z niniejszą instrukcją i z zagrożeniami pracownicy potwierdzą własnoręcznym podpisem.

4. W przypadku zmiany składu osobowego brygady lub operatorów sprzętu należy każdorazowo przeprowadzić szkolenie nowych pracowników.

5. Kierujący zespołami pracowników będą przed rozpoczęciem prac na obiekcie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy pracowników oraz operatorów sprzętu. Fakt ten będzie odnotowywany w zeszycie instruktażowym bhp i potwierdzany własnoręcznym podpisem przez wszystkich zatrudnionych w danym miejscu pracy łącznie z operatorami.

6. Zabrania się składowania materiałów oraz parkowania środków sprzętowo – transportowych pod czynną linią oraz w odległości od pionowego rzutu skrajnych przewodów mniejszej niż 30 metrów dla linii 220 kV.

7.  Zabrania się wykonywania prac w strefie „1” bez określenia szczegółowych warunków bhp w poleceniu na pracę wystawionym przez upoważnionego pracownika PSE S.A. Oddział w Warszawie.

8. Zabrania się prowadzenia prac przy czynnej linii w strefach „1” i „2” po zmroku w miejscach nieoświetlonych, podczas burzy, mgły, silnego wiatru oraz intensywnych opadów atmosferycznych.

9. Zabrania się przejazdu pod czynną linią pojazdów sprzętowo – transportowych z podniesionymi wysięgnikami. Dopuszcza się do przejazdu pod linią wyłącznie w wyznaczonych ciągach komunikacyjnych pojazdów nie wyższych niż 3,0 metry. Przejazd pojazdów wyższych należy uzgodnić z PSE - Centrum.

10.  W strefach pracy mogą przebywać tylko te osoby, które wykonują prace.

11. Wszelkie zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót będą każdorazowo zgłaszane przez pracowników przełożonemu. W przypadku wątpliwości, co do zachowania warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót, każdy pracownik ma prawo przerwania pracy i obowiązek poinformowania o tym przełożonego.

12. Przed przystąpieniem do prac w strefach „1” i „2” kierujący zespołem pracowników każdorazowo sprawdzi uruchomione komputerowo w koparkach „ograniczenie pola prac”. Ograniczenie musi zostać ustawione tak, aby zasięg roboczy maszyn nie przekraczał odległości powyżej 6 m od przewodów roboczych linii 220kV Ołtarzew – Mory tzn. był ustawiony na 10 m. n. p.t.

### Informacje ważne dla pracowników

Nie dotykaj napowietrznych linii energetycznych – nawet jeżeli spadły na ziemię lub zostały zerwane przez maszynę. Nigdy nie zakładaj, że nie są pod napięciem.

Gdy maszyna dotknie napowietrznej linii energetycznej, może dojść do porażenia prądem osoby dotykającej jednocześnie tej maszyny i gruntu. Aby temu zapobiec, zostań w maszynie i w miarę możliwości obniż wszystkie podniesione elementy, które dotykają przewodów, lub odjedź maszyną, odsuwając ją od linii energetycznej.

Jeśli musisz wyjść z pojazdu lub maszyny, aby wezwać pomoc lub uciec przed pożarem, wyskocz z niej możliwie jak najdalej, nie dotykaj żadnych przewodów ani maszyny –trzymaj się jak najdalej od nich.

Powiadom nadzór i firmę energetyczną, aby odłączyła dopływ prądu. Nawet  jeśli wydaje się, że linia nie jest pod napięciem, automatyka SPZ może ponownie włączyć prąd.

Zachowaj bezpieczną odległość od napowietrznych linii energetycznych minimum 6 metrów od czynnych przewodów linii 220 kV.

Urządzeń i instalacji elektrycznych nie używaj, gdy są uszkodzone, niesprawne, zawilgocone. Upewnij się, że sprzęt, którym pracujesz posiada certyfikat na znak bezpieczeństwa jest sprawny, posiada ważne badania UDT – jeżeli wymagane.

Stosuj bezpieczne metody pracy i procedury bezpieczeństwa lub instrukcje dla poszczególnych rodzajów prac (np. nie zdejmuj osłon obracających się elementów i części maszyn, stosuj ochrony zbiorowe i indywidualne, pracuj poza strefami niebezpiecznymi). Nie operuj kończynami w strefach niebezpiecznych.

Ciężkie przedmioty przenoś z zachowaniem norm dźwigania, zasad ergonomii oraz stosuj się do instrukcji wykonywania ręcznych prac transportowych.

W strefach niebezpiecznych lub na terenie całej budowy stosuj ochrony osobiste.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

Przed przystąpieniem do pracy sprawdź czy urządzenia, maszyny są bezpieczne i mogą pracować w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, spełniają kryteria bezpieczeństwa.

Teren prowadzenia prac należy wyraźnie oznakować z informacją o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do linii elektroenergetycznej 220kV, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Przygotuj niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie podejmuj pracy.

Niezwłocznie powiadom o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji.

Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte możesz przystąpić do wykonania zadania.

Zabezpiecz stanowisko pracy.

Upewnij się, że Twoja praca będzie bezpieczna dla Ciebie i innych.

Pracę możesz rozpocząć po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez Nadzór, sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy.

W CZASIE PRACY:

Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Zachowaj bezpieczną odległość od napowietrznych linii energetycznych również operując przedmiotami.

Przestrzegaj Instrukcji Stanowiskowych i Technologicznych.

Stosuj się do Zasad Bezpieczeństwa i instrukcji prac pod liniami 220 kV.

Przestrzegaj Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i procedur dla urządzeń i instalacji.

Wypełniaj polecenia i wskazówki przełożonych.

Używaj sprawnego i właściwego sprzętu oraz zabezpieczeń podczas pracy.

Podczas wykonywania pracy koncentruj całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracuj z szybkością odpowiadającą Twojemu naturalnemu rytmowi pracy.

Wykonuj tylko prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

Zachowaj ład i porządek na stanowisku pracy.

Każdy wypadek przy pracy zgłaszaj swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostaw w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

NIE WOLNO CI:

Powodować zagrożenia dla siebie i innych (np. zbliżanie się do przewodów wysokiego napięcia na odległość mniejszą niż określona w instrukcji)

Przebywać i dopuszczać do stref bezpośredniego oznakowanego zagrożenia inne osoby w czasie pracy bez zgody i nadzoru przełożonego.

Używać sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem.

Prowadzić przewodów instalacji elektrycznej w sposób prowizoryczny, bez zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Operować sprzętem przy napowietrznych liniach energetycznych w odległości mniejszej niż określona w instrukcji i przepisach.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

Zatrzymaj obsługiwaną maszynę i inne urządzenia lub przekaż je kolejnej zmianie.

Upewnij się, że pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia, znajdują się w bezpiecznej odległości od linii 220 kW.

Uporządkuj sprzęt i stanowisko.

W CZASIE AWARII LUB WYPADKU:

Nie wolno dotykać porażonego mającego styczność z nieizolowanym przewodem do czasu potwierdzenia przez nadzorującego, że linia jest wyłączona, gdyż samemu możesz ulec porażeniu.

Zachowaj odległość minimum 6,8 metra od przewodu czynnego, zaczekaj na specjalistyczne służby ratownicze, nie zbliżaj się do przewodów lub porażonego na mniejszą odległość niż do przewodów czynnych tzn. na odległość mniejszą niż 6,8 metra.

Po odizolowaniu i uwolnieniu porażonego spod napięcia, w zależności od jego stanu, podejmij odpowiednie czynności, pamiętając, że w każdym przypadku należy wezwać lekarza. Gdy poszkodowany jest nieprzytomny przenieś go w ciepłe, suche miejsce i staraj się ocucić.

Wyjdź ze strefy zagrożenia lub usuń z niej innych, oznacz miejsce niebezpieczne.

Wezwij pomoc i ostrzeż innych o zagrożeniu.

Minimalizuj skutki awarii, wypadku lub zagrożenia dbając przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników będących w strefie zagrożenia, awarii lub wypadku!!!

Zgłoś przełożonemu fakt wypadku lub awarii.

Po wypadku do pracy na stanowisku dopuszcza bezpośredni przełożony.

W przypadku zauważalnej awarii linii 220kV Ołtarzew – Mory natychmiast powiadom nadzorującego i RCN Warszawa 022 6909810

### Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie pracowników w zakresie bhp,

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako:

Szkolenie wstępne,

Szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

## Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

A) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

Niewłaściwe polecenia przełożonych,

Brak nadzoru,

Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

Tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

Brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

Dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.

B) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

Nieodpowiednie przejścia i dojścia,

Brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

A) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

Wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

Niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

Brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

Brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

Brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

B) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

Zastosowanie materiałów zastępczych,

Niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych.

C) wady materiałowe czynnika materialnego:

Ukryte wady materiałowe czynnika materialnego.

D) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

Niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

Oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,

Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

Określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

Wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

Wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

## Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U.2025.277 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1871 )

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2024.725 t.j. wraz z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. jedn. Dz.U.2023.1622 t.j.  z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1194 t.j.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz.U.2024.1327 t.j.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie  rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, (Dz.U.2011.87.488 )

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.2019.1160 )

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz.U.2003.169.1650 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2021.2088 )

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2012.1468 )

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (t. jedn. Dz.U.2024.54 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2024.1881 )

- Ustawa o odpadach - z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. jedn. Dz.U.2023.1587 t.j. z późniejszymi zmianami Dz.U.2021.2151 , Dz.U.2024.1834 , Dz.U.2024.1911 , Dz.U.2024.1914 );

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2025.216 )

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia  2004 r. (t. jedn. Dz.U.2023.1336 t.j. z późniejszymi zamianami Dz.U.2024.1940 )

# Uprawnienia i przynależności do izb

# Załączniki

## Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego – Uchwała nr 176/96 z dnia 22.08.1996 r.

## Pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę urządzeń melioracyjnych – WA.ZUZ.5.4210.1173.2023.BM

## Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 maja 2023 sygnatura sprawy WA.ZUZ.5.4210.84.2023.KM

## Opinia Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej „”GEA-NOVA” Sp. z.o.o. z dnia 21.03.2025

## Decyzja środowiskowa nr WOŚIR.6220.1.3.14.2024 z dnia 02.12.2024

## Opinia geotechniczna

## Decyzja Nr 293/GM/25/Oż z dnia 17.03.2025 sygnatura sprawy A.GM.6124.1.833.2024.Oż.AB Starosty Warszawskiego Zachodniego dotycząca wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

## Opinia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 11.03.2025 sygnatura sprawy WOŚiR.6125.1.7.2025

## Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. z dnia 27.09.2023 sygnatura sprawy PGED1009016KW23

## Uzgodnienie z PSE z dnia 19.10.2023 sygnatura sprawy DE-DSW-DUW-WEW.7070.416.2023.2

## Uzgodnienie z PSE z dnia 17.01.2025 sygnatura sprawy DE-DSW-DUW-WEW.7070.17.2025.2

## Uzgodnienie z GAZ system z dnia 07.01.2025 sygnatura sprawy OR-DL.420.1.2024.175 waz z załącznikiem graficznym